Фёдоровское городское поселение

Тосненского муниципального района

Ленинградской области

Администрация

Постановление

11.05.2021 №  199

Об утверждении типового проекта объектов накопления твердых коммунальных отходов, реализуемых с 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 17.09.2020 № 145, Правилами благоустройства территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.12.2017 № 27, администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить типовой проект объектов накопления твердых коммунальных отходов, реализуемых с 2021 года, обустраиваемых на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Установить, что вновь строящиеся и реконструируемые места накопления (площадки для сбора) твердых коммунальных отходов на территории Фёдоровского городского поселения должны соответствовать требованиям данного типового проекта.

3. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации						Л.И. Богданова

Приложение

к постановлению администрации Фёдоровского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области   от 11.05.2021 № 199

Типовой проект объекта накопления

твердых коммунальных отходов (далее – ТКО)

(основные требования к строящимся и реконструируемым объектам)

Настоящий типовой проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий", Правилами благоустройства территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.12.2017 № 27.

Типовой проект подлежит применению на всей территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Общие требования к объектам накопления ТКО на территории  Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Учитывая высокие грунтовые воды на территории населенных пунктов муниципального образования, следует устанавливать поверхностные (незаглубленные) места накопления.

Места накопления устанавливаются в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, по согласованию с Администрацией Фёдоровского городского поселения, и подлежат включению в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Фёдоровского городского поселения. Установленные в соответствии с типовым проектом места накопления считаются некапитальными сооружениям с естественной вентиляцией.

Объекты накопления (площадки для сбора) ТКО должны соответствовать следующим требованиям:

- Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки; а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра;

- Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населённых пунктах - не менее 25 метров, в сельских населённых пунктах - не менее 15 метров;

- На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 - для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО;

- При накоплении ТКО, в том числе при раздельном сборе отходов, владельцем контейнерной и (или) специальной площадки должна быть исключена возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку.

Эскиз рекомендованного объекта накопления, рассчитанного на установку не более 5-ти контейнеров для ТКО и не более 2-х контейнеров для КГО, представлен в приложении к Типовому проекту объекта накопления ТКО.

Размеры объекта могут изменяться, пропорционально количеству устанавливаемых контейнеров. Указанные на эскизе материалы при строительстве и реконструкции могут заменяться на аналогичные, в соответствии с общими требованиями к объектам накопления, описанными выше.