Материалы по обоснованию

изменений в генеральный план

Фёдоровского городского поселения

Тосненского муниципального района

Ленинградской области

применительно к части населенного пункта –

городской поселок Фёдоровское

Пояснительная записка

Ленинградская область

2025 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Авторский коллектив	5

Состав изменений в генеральный план Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области применительно к части населенного пункта – городской поселок Фёдоровское	5

Список используемых сокращений	6

1. ВВЕДЕНИЕ	7

1.1. Общая часть	7

1.2. Сведения о территории, применительно к которой вносятся Изменения в генеральный план	8

1.3. Нормативная правовая база подготовки Изменений в генеральный план	8

2. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	13

2.1. Сведения об объектах федерального значения, планируемых к размещению на территории Фёдоровского городского поселения	13

2.2. Сведения об объектах регионального значения, планируемых к размещению на территории Фёдоровского городского поселения	17

2.3. Сведения об объектах местного значения муниципального района, планируемых к размещению на территории Фёдоровского городского поселения	18

3. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	21

4. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	22

4.1. Анализ современного состояния и использования территории гп. Фёдоровское	22

4.2. Анализ современного состояния и использования территории Изменений в генеральный план	22

4.3. Ограничения на использование территории Изменений в генеральный план	22

4.3.1. Режим использования территории в границах зон с особыми условиями использования территории и на территориях с планировочными ограничениями	23

4.4. Особо охраняемые природные территории	31

4.5. Объекты культурного наследия	31

4.5.1. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального и регионального значения	31

4.6. Анализ Генерального плана	31

5. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ	32

5.1. Параметры комплексного развития территории	32

5.2. Перспективная численность населения	33

5.2.1. Прогноз численности населения	33

5.2.2. Экономическая база и места приложения труда	34

5.3. Объекты социальной инфраструктуры	35

5.3.1. Объекты здравоохранения	40

5.3.2. Объекты образования	41

5.3.3. Объекты культуры и досуга. Объекты для работы с детьми и молодежью местного значения (учреждения органов по делам молодежи)	42

5.3.4. Объекты физической культуры и спорта	42

5.4. Транспортная инфраструктура	44

5.4.1. Развитие улиц и дорог местного значения	44

5.4.2. Развитие транспортного обслуживания территории общественным транспортом	45

5.4.3. Развитие объектов обслуживания и хранения автотранспорта	46

5.5. Развитие объектов инженерной инфраструктуры	47

5.5.1. Электроснабжение	47

5.5.2. Газоснабжение	51

5.5.3. Теплоснабжение	52

5.5.4. Водоснабжение	55

5.5.5. Водоотведение	60

5.5.6. Дождевая канализация	63

5.6. Функциональное зонирование территории	64

5.7. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	66

5.8. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	67

5.9. Перечень и характеристика земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта и (или) исключаются из границ населенного пункта	69

5.10. Реализация областных законов Ленинградской области	69

5.11. Обеспечение доступности объектов для маломобильных групп населения	69

5.12. Обеспечение в области массового отдыха жителей поселения	70

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	74

6.1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	74

6.1.1. Перечень основных факторов риска и возможных источников возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	74

6.1.2. Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	74

6.1.3. Характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	74

6.2. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	75

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	77

Приложения к пояснительной записке Изменений в генеральный план	79

- Авторский коллектив

| Руководитель проекта |  | Воробьев П.А. |
| --- | --- | --- |
| Разработка положения о территориальном планировании и материалов в текстовой форме |  | Хрипунова Е.А. |
| Архитектурно-планировочные разделы. Разделы по обременениям и ограничениям территории |  | Шевцова А.А. |
| Разработка карт и графического описания местоположения границ населенных пунктов |  | Титов Д.С. |
| Разработка экономических разделов |  | Енина О.С. |
| Разработка инженерных разделов |  | Владыкина Ю.С. |
| Картограф |  | Короленко Н.А. |

- Состав изменений в генеральный план Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области применительно к части населенного пункта – городской поселок Фёдоровское

| № п/п | Состав изменений в генеральный план | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании | – |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | ГП-014/24-47-1.01 |
| 3 | Карта границ городского поселка Фёдоровское | ГП-014/24-47-1.02 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения | ГП-014/24-47-1.03 |
| Приложение к Изменениям в генеральный план |  |  |
| 1 | Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения | – |

| № п/п | Состав материалов по обоснованию изменений в генеральный план | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка | – |
| 2 | Карта местоположения существующих, строящихся и планируемых объектов регионального и местного значения | ГП-014/24-47-2.01 |
| 3 | Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта планируемых ограничений территории поселения | ГП-014/24-47-2.01 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ГП-014/24-47-2.02 |
| 5 | Карта современного использования территории (опорный план) | ГП-014/24-47-2.04 |
| 6 | Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения. Карта территорий объектов культурного наследия | ГП-014/24-47-2.05 |

Изменения в генеральный план Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области применительно к части населенного пункта – городской поселок Фёдоровское предоставляются на цифровом и бумажном носителях.

Карты разработаны в масштабе 1:5 000. Карты выполнены в системе координат МСК-47 зона 2. Электронная версия карт оформляется в цифровом виде в формате MapInfo (*.tab) и в растровом виде в формате (*.tiff) с разрешением 300 dpi.

Текстовые материалы подготовлены в формате Microsoft Word (*.doc) и Adobe Acrobat (*.pdf).

- Список используемых сокращений

| ВР (или ВЭ) | тип лицензии по добыче полезных ископаемых |
| --- | --- |
| гп. | городской посёлок |
| ИНН | идентификационный номер налогоплательщика |
| ОГРН | основной государственный регистрационный номер |
| ООО | общество с ограниченной ответственностью |
| ЛОД | серия лицензии по добыче полезных ископаемых в Ленинградской области |

- 1. ВВЕДЕНИЕ

- 1.1. Общая часть

Изменения в генеральный план Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – Фёдоровское городское поселение) подготовлены на основании постановления администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 11.12.2024 № 979 «О подготовке проекта внесения изменений Генеральный план в Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области».

Изменения в генеральный план Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области применительно к части населенного пункта – городской поселок Фёдоровское (далее по тексту – Изменения в генеральный план, территория Изменений в генеральный план) подготовлены в соответствии с пунктом б) части 1 постановления Правительства Ленинградской области от 17.02.2023 № 101 «Об установлении случаев, при которых внесение изменений в генеральный план поселения, городского округа может осуществляться применительно к части населенного пункта».

Положение генерального плана Фёдоровского городского поселения, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области от 09.10.2009 № 238 (с изменениями утвержденными от 24.03.2010 № 38, от 28.05.2013 № 178, от 16.07.2014 № 222) (далее – Генеральный план), не затронутое настоящими Изменениями в генеральный план, действует в течение срока реализации Генерального плана (расчетный срок – 2035 год), за исключением случаев, предусмотренных статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не требует дополнительных согласований.

Работы по подготовке Изменений в генеральный план выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Институт градостроительного планирования и проектирования» (ООО «ГрадстройПроект») по заказу администрации Фёдоровского городского поселения, в соответствии договором от 26.12.2024 № 31-МК.

Изменения в генеральный план поселения применительно к части населенного пункта – гп. Фёдоровское подготовлены с учетом обращения заинтересованного лица – общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ПрогресСтрой» (ООО «Специализированный застройщик «ПрогресСтрой») в целях реализации договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков от 09.12.2024 № 1. Границы комплексного развития территории установлены приказом Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 19.11.2024 № 185 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Фёдоровское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области».

Цель внесения Изменений в генеральный план – обеспечение наиболее рационального и эффективного использования территории поселения.

- 1.2. Сведения о территории, применительно к которой вносятся Изменения в генеральный план

Территория Изменений в генеральный план общей площадью 96,96 га расположена в юго-западной части гп. Фёдоровское.

Территория Изменений в генеральный план включает в себя часть квартала с кадастровым номером 47:26:0108001.

- 1.3. Нормативная правовая база подготовки Изменений в генеральный план

Изменения в генеральный план разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами и иными нормативными актами:

– Водный кодекс Российской Федерации;

– Воздушный кодекс Российской Федерации;

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;

– Земельный кодекс Российской Федерации;

– Лесной кодекс Российской Федерации;

– Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изменениями от 08.08.2024 № 232-ФЗ);

– Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08.08.2024 № 232-ФЗ);

– Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 08.08.2024 № 311-ФЗ);

– Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 08.08.2024 № 232-ФЗ);

– Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (редакция от 26.12.2024 № 485-ФЗ);

– Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (редакция от 25.10.2024 № 349-ФЗ);

– Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (редакция от 26.12.2024 № 479-ФЗ);

– Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (редакция от 25.12.2023 № 673-ФЗ);

– Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (редакция от 26.12.2024 № 476-ФЗ);

– Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (редакция от 25.12.2023 № 665-ФЗ);

– Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (редакция от 08.08.2024 № 311-ФЗ);

– Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (редакция от 22.04.2024 № 82-ФЗ);

– Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 08.08.2024 № 232-ФЗ);

– Федеральным законом 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (редакция от 08.08.2024 № 317-ФЗ);

– областным законом от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» (редакция от 02.11.2024 № 149-оз);

– областным законом от 14.12.2011 № 108-оз «Об отдельных вопросах осуществления градостроительной деятельности на территории Ленинградской области» (редакция от 23.12.2024 № 188-оз);

– постановление Правительства Ленинградской области от 27.11.2007 № 294 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения» (редакция от 13.03.2024 № 168);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» (редакция от 09.03.2022 № 323);

– постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (редакция от 14.12.2018 № 1560);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (редакция от 17.10.2024 № 1388);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (редакция от 28.11.2023 № 2004);

– приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования» (редакция от 27.04.2023 № 283);

– приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (редакция от 06.02.2025 № 65);

– приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования» (редакция от 06.09.2024 № 567);

– приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами»;

– Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 (с изменениями от 06.02.2025 № 118);

–  местными нормативами градостроительного проектирования, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 525 (редакция от 31.03.2025 № 293);

–  РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации, принятый постановлением Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 № 18-30;

– СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

– СП 11-102-97. «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

– СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства»;

– СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

– СП 32.13330.2012 «Канализация наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

– СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

– СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*;

– СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

– СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;

– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

– СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001;

– нормативные правовые акты органов местного самоуправления.

При подготовке Изменений в генеральный план учтены следующие документы:

– схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с изменениями от 27.11.2024 № 3432-р);

– схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с изменениями от 24.05.2025 № 1321-р);

– схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с изменениями от 26.02.2025 № 457-р);

– схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р (редакция от 01.11.2024 № 3113-р);

– схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р (в редакции от 23.11.2016 № 2481-р);

– схема территориального планирования Ленинградской области в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 09.11.2023 № 784;

– схема территориального планирования Ленинградской области в области государственного управления, образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных отношений, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 21.05.2025 № 454;

– схема территориального планирования Ленинградской области в области электроэнергетики, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 17.06.2021 № 381;

– схема территориального планирования Ленинградской области в области энергетики (за исключением электроэнергетики), утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 06.07.2023 № 465;

– схема территориального планирования Ленинградской области в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2023 № 341;

– схема территориального планирования Ленинградской области в области промышленной политики и планирования использования земель сельскохозяйственного назначения, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 07.07.2025 № 598;

– схема территориального планирования Ленинградской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 10.04.2024 № 235;

– схема территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 11.05.2023 № 302 (с изменениями от 23.06.2025 № 551);

– Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2036 года, утвержденная областным законом от 23.06.2025 № 70-оз;

– схема территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденная решением Совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.06.2011 № 104.

При подготовке Изменений в генеральный план использована документация по планировке территории, расположенной в кадастровом квартале 47:26:0108001 (земельные участки с кадастровыми номерами 47:26:0108001:139, 47:26:0108001:162 47:26:0108001:163), утвержденная распоряжением Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 15.10.2019 № 326.

- 2. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- 2.1. Сведения об объектах федерального значения, планируемых к размещению на территории Фёдоровского городского поселения

Таблица 2.1-1 – сведения о планируемом размещении магистральных газопроводов федерального значения на территории Фёдоровского городского поселения

| Наименование | Местоположение | Основные характеристики | Основное назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово – Ленинград и МГ Кохтла-Ярве – Ленинград | Ленинградская область, район Гатчинский , сельское поселение Пудостьское, сельское поселение Большеколпанское, сельское поселение Кобринское, сельское поселение Новосветское, сельское поселение Сусанинское; район Ломоносовский, сельское поселение Русско-Высоцкое, сельское поселение Кипенское, сельское поселение Лаголовское; район Тосненский, сельское поселение Красноборское, сельское поселение Федоровское, сельское поселение Форносовское | проектный объем транспортировки газа – 0,92 миллиардов м³ в год | транспортировка природного газа для обеспечения потребителей город Санкт-Петербурга |
| Реконструкция Ленинградской СПХГ | Ленинградская область, район Гатчинский, сельское поселение Большеколпанское, сельское поселение Пудостьское, сельское поселение Кобринское, сельское поселение Новосветское, сельское поселение Сусанинское; район Ломоносовский, сельское поселение Русско-Высоцкое, сельское поселение Лаголовское; район Тосненский, городское поселение Форносовское, городское поселение Федоровское, городское поселение Красноборское | проектный объем закачки газа – 3 миллиона м³ в сутки | повышение надежности газоснабжения потребителей Северо-Западного региона России |

Планируемые федеральные объекты не располагаются в границах городского поселка Фёдоровское. В соответствии с картами материалов по обоснованию схемы территориального планирования Ленинградской области в области энергетики (за исключением электроэнергетики), в 4,0 км от границ Изменений в генеральный план расположен планируемый к реконструкции газопровод федерального значения. Таким образом Изменения в генеральный план в части размещения объектов газоснабжения федерального значения не подлежат согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации.

Таблица 2.1-2 – сведения о планируемом размещении линий электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 110 кВ и выше на территории Фёдоровского городского поселения

| Наименование | Местоположение | Основные характеристики | Основное назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Воздушная линия электропередачи 330 кВ «Гатчинская – Южная» (реконструкция линий электропередачи) | город Санкт-Петербург | класс напряжения – 330 кВ | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; реконструкция 14-ти воздушных линий электропередачи Ленинградского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор в местах пересечения воздушных линий электропередачи с автомобильными и железными дорогами) |

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с изменениями от 26.02.2025 № 457-р), местоположение планируемых к реконструкции воздушных линий электропередачи 330 кВ «Гатчинская – Южная» – город Санкт-Петербург, одновременно с этим, в геоприложении федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) воздушная линия 330 кВ «Гатчинская – Южная», указана как реконструируемая на территории Ленинградской области, в том числе и на территории Фёдоровского городского поселения.

В соответствии с разъяснениями, представленными письмом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.04.2025 № ПГ-2418 , на территории Фёдоровского городского поселения реконструкция воздушной линии 330 кВ «Гатчинская – Южная» не планируется. Таким образом Изменения в генеральный план в части размещения объектов электроснабжения федерального значения не подлежат согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации.

Таблица 2.1-3 – сведения о планируемом размещении объектов железнодорожного транспорта федерального значения на территории Фёдоровского городского поселения

| Наименование | Местоположение | Основные характеристики | Основное назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Москва – Санкт-Петербург | Центральный, Северо-Восточный, Северный, Зеленоградский административные округа города Москва, городские округа Химки, Солнечногорск, Клин Московской области, Конаковский, Калининский, Торжокский, Спировский, Бологовский муниципальные районы, Вышневолоцкий городской округ Тверской области, Окуловский, Маловишерский, Новгородский муниципальные районы Новгородской области, Тосненский район Ленинградской области, Пушкинский, Колпинский, Фрунзенский, Невский, Центральный районы города Санкт-Петербург | протяженность сооружения – 1 272 км | строительство высокоскоростной (специализированной) железнодорожной магистрали со строительством и реконструкцией станций, раздельных пунктов с путевым развитием, в том числе: «…строительство пассажирских станций: Жаровская высокоскоростная магистраль, пропускной способностью 104 пары поездов в сутки (Ленинградская область, Тосненский муниципальный район)…» |

Планируемый к размещению объект не проходит через территорию гп. Фёдоровское. В соответствии с картами материалов по обоснованию схемы территориального планирования Ленинградской области в 2,2 км от границ Изменений в генеральный план расположен планируемый к размещению объект железнодорожного транспорта федерального значения.

Предполагаемая трасса скоростной автомобильной дороги по дальнему обходу города Санкт-Петербурга (КАД-2), учтенная в программе деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2030 годы) и согласованная Правительством Ленинградской области, проходит в 4,0 км от границ Изменений в генеральный план.

Таким образом Изменения в генеральный план в части размещения объектов транспорта федерального значения не подлежат согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации.

- 2.2. Сведения об объектах регионального значения, планируемых к размещению на территории Фёдоровского городского поселения

Таблица 2.2-1 – сведения о планируемом размещении объектов, обеспечивающих на территории Ленинградской области проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных на территории Фёдоровского городского поселения

| Наименование | Местоположение | Основные характеристики | Основное назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского районов» | деревня Аннолово Федоровского городского поселения Тосненского муниципального района | строительство здания ветеринарной станции и ветеринарной лечебницы по адресу Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, деревня Аннолово. Статус объекта: планируемый к размещению | предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных, охрана территории от заноса заразных болезней животных из других регионов Российской Федерации, охрана здоровья людей от болезней, общих для животных и человека |

Объект «ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского районов»» расположен в 3,1 км от границ Изменений в генеральный план.

Таблица 2.2-2 – сведения о планируемом размещении объектов обеспечения пожарной безопасности на территории Фёдоровского городского поселения

| Наименование | Местоположение | Основные характеристики | Основное назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарное депо в гп. Фёдоровское | гп. Фёдоровское Федоровского городского поселения Тосненского муниципального района | II тип, на 4 автомобиля | обеспечение пожарной безопасности |

Объект «Пожарное депо в гп. Фёдоровское» расположен в 2,2 км от границ Изменений в генеральный план.

Схемами территориального планирования Ленинградской области, указанными в разделе 1.3 «Нормативная правовая база подготовки Изменений в генеральный план» настоящих материалов по обоснованию, на территории Изменений в генеральный план размещение объектов регионального значения не предусмотрено.

- 2.3. Сведения об объектах местного значения муниципального района, планируемых к размещению на территории Фёдоровского городского поселения

Применительно к территории гп. Фёдоровское, схемой территориального планирования Тосненского муниципального района, предлагается разместить объекты образования, производств и транспорта.

Таблица 2.3-1 – сведения о планируемом размещении объектов в области образования на территории гп. Фёдоровское

| Наименование | Местоположение | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Общеобразовательная организация | Федоровское сельское поселение | строительство общей емкостью 365 мест |
| Дом детского творчества | Федоровское сельское поселение | строительство |
| Пристройка к МКОУ «Фёдоровская СОШ» | в деревне Фёдоровское Федоровское сельское поселение | на 120 человек ежедневно (строительство) |

Таблица 2.3-2 – сведения о планируемом размещении объектов капитального строительства (производственного, сельскохозяйственного, транспортно-логистического назначения) на территории гп. Фёдоровское

| Наименование | Местоположение | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Предприятие по производству трансформаторных подстанций | деревня Фёдоровское | строительство |
| Производственно-складской комплекс | деревня Фёдоровское | строительство |
| Станция технического обслуживания автомобилей | деревня Фёдоровское | строительство |

Характеристика зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) в зависимости от класса опасности объекта: в пределах территорий промышленных площадок.

Таблица 2.3-3 – сведения о планируемом размещении объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры на территории гп. Фёдоровское

| Наименование | Местоположение | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Подъезд к деревне Фёдоровское от автодороги Москва – Санкт-Петербург | – | строительство |

Объект «Подъезд к гп. Фёдоровское» построен, существующая автомобильная дорога регионального значения расположена в 1,4 км от территории Изменений в генеральный план.

Таблица 2.3-4 – сведения о планируемом размещении объектов воздушного транспорта на территории гп. Фёдоровское

| Наименование | Местоположение | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Организация аэропорта для нужд местной авиации | Фёдоровское сельское поселение | строительство |

Схемой территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденной решением совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.06.2011 № 104 (с изменениями с изменениями от 17.07.2017 № 272), на части территории Изменений в генеральный план, предусмотрено размещение объектов местного значения муниципального района (подробнее в разделе 5.3.2).

- 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения в границах Изменений в генеральный план, отсутствуют.

- 4. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

- 4.1. Анализ современного состояния и использования территории гп. Фёдоровское

Городской поселок Фёдоровское расположен в северо-западной части Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Расстояние до административного центра Тосненского муниципального района Ленинградской области – города Тосно – 34,0 км (при расчете значения по маршруту – автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-10 «Россия» – от Москвы через Тверь, Великий Новгород до Санкт-Петербурга, Павловская улица, Шоссейная улица).

Городской поселок Фёдоровское является административным центром Фёдоровского городского поселения.

Граница гп. Фёдоровское и функциональное зонирование территории установлены Генеральным планом.

Сведения о границе населенного пункта гп. Фёдоровское внесены в Единый государственный реестр недвижимости; объекту землеустройства присвоен идентификационный номер – 966553223, а также реестровый номер – 47:26-4.7.

- 4.2. Анализ современного состояния и использования территории Изменений в генеральный план

В соответствии с Генеральным планом территория Изменений в генеральный план расположена в границах следующих функциональных зон:

– зона застройки индивидуальными жилыми домами;

– зона высокоплотной застройки индивидуальными жилыми домами блокированного типа;

– зона делового, общественного и коммерческого назначения;

– зона объектов образования и детских дошкольных учреждений;

– зона отдыха, досуга, развлечений, туризма;

– зона зеленых насаждений общего пользования;

– улично-дорожная сеть.

Территория не застроена. Существующие объекты отсутствуют.

Территория Изменений в генеральный план расположена в 2,4 км от границ земель лесного фонда.

- 4.3. Ограничения на использование территории Изменений в генеральный план

В границах территории Изменений в генеральный план расположены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

– водоохранная зона реки Ижора шириной 200 м от уреза воды;

– приаэродромная территория аэродрома совместного базирования «Пушкин» (реестровые номера: 47:00-6.305 (приаэродромная территория), 47:00-6.306 (третья подзона), 47:00-6.294 (четвертая подзона), 47:00-6.307 (шестая подзона));

– охранная зона воздушной линии электропередачи 330 кВ «Гатчинская – Южная», шириной 30 м в каждую сторону от крайних проводов (реестровый номер – 47:26-6.28);

– охранная зона воздушной линии электропередачи 330 кВ «Ленинградская – Южная» (2 лилии: 1 и 2 цепь), шириной 30 м в каждую сторону от крайних проводов (реестровые номера – 47:26-6.167 и 47:26-6.2082);

– охранная зона кабельно-воздушной линии электропередачи 20 кВ «Восток – канализационное очистное сооружение» шириной 5 м в каждую сторону от крайних проводов (реестровый номер – 47:26-6.379);

– охранная зона наружного газопровода к домам в гп. Фёдоровское шириной 2 м в каждую сторону от оси трубопровода (реестровый номер – 47:26-6.242).

В границах территории Изменений в генеральный план определены следующие планировочные ограничения:

– охранная зона планируемого газопроводов и систем газоснабжения шириной 2 м в каждую сторону от оси трубопровода;

– охранная зона планируемых тепловых сетей шириной 5 м в каждую сторону от оси трубопровода;

– охранная зона планируемых объектов электросетевого хозяйства (воздушная линия электропередачи 10 кВ) шириной 5 м в каждую сторону от крайних проводов.

В соответствии с распоряжением Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 07.09.2021 № 1895 утверждены зоны санитарной охраны водозаборных скважин для водоснабжения коттеджного поселка «Фёдоровская усадьба», расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Фёдоровское городское поселение, гп. Фёдоровское. Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения от скважин № 1 и № 2 частично расположены в границах территории Изменений в генеральный план.

4.3.1. Режим использования территории в границах зон с особыми условиями использования территории и на территориях с планировочными ограничениями

Водоохранные зоны

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии водного объекта, и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается:

– использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

– хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещаются:

– распашка земель;

– размещение отвалов размываемых грунтов;

– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Приаэродромные территории

В соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации приаэродромная территория устанавливается решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Правилами установления приаэродромной территории, Правилами выделения на приаэродромной территории подзон и Правилами разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460 (с изменениями от 24.01.2023 № 78) регламентирует в том числе правила установления приаэродромной территории и правила выделения на приаэродромной территории подзон.

Решение об установлении приаэродромной территории (далее – решение) принимается:

– в отношении аэродромов государственной авиации – Министерством обороны Российской Федерации;

– в отношении аэродромов экспериментальной авиации – Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;

– в отношении аэродромов гражданской авиации – Федеральным агентством воздушного транспорта.

На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

– первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

– вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

– третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченный федеральный орган) при установлении соответствующей приаэродромной территории;

– четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

– пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

– шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

– седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового и электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

Объекты электросетевого хозяйства

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающих безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, определяют Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями).

Регламенты использования территории охранной зоны электросетевого хозяйства:

1. В охранных зонах электрических сетей в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территории.

2. В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

– набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

– размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

– находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций; открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций; производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ); разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

– размещать свалки;

– производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

– складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

– размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

– использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

– бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

– осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам также запрещаются:

– строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

– горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

– посадка и вырубка деревьев и кустарников;

– дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

– проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

– проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

– земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

– полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

– полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

– устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Сети газораспределения

Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей установлен Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Тепловые сети

Режим использования территории в охранных зонах тепловых сетей следующий – не допускается:

– производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или которые препятствуют ремонту (например, размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

– загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

– устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи;

– устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно-питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84» «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (таблица 9.2).

Во 2 и 3 поясах ЗСО запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли, размещение складов горюче–смазочных материалов, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ, кладбищ.

Во 2 и 3 поясах ЗСО допускается выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов, благоустройство территории (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока). В 3 поясе, при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других.

- 4.4. Особо охраняемые природные территории

В границах Фёдоровского городского поселения отсутствуют существующие и планируемые особо охраняемые природные территории местного, регионального и федерального значения.

- 4.5. Объекты культурного наследия

Изменения в генеральный план не затрагивают территории объектов культурного наследия.

В границах гп. Фёдоровское расположен объект культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1943 году», местонахождение объекта: гп. Фёдоровское, в 9 км севернее рабочего поселка Форносово, близ Дома культуры. Уточнённый адрес в соответствии со сведениями от комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, д. Фёдоровское, улица Шоссейная, участок 7В . Объект культурного наследия расположен на 1,0 км севернее территории Изменений в генеральный план.

4.5.1. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального и регионального значения

Фёдоровское городское поселение в целом, и гп. Фёдоровское, в частности, не входят в перечень исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

- 4.6. Анализ Генерального плана

На территории Изменений в генеральный план генеральным планом предусмотрено размещение объектов инженерной инфраструктуры: газопровод среднего давления, водопровод, канализация самотечная, канализация дождевая самотечная закрытая. На период начала подготовки Изменений в генеральный план указанные объекты в областях газоснабжения, водоснабжения и водоотведения не построены.

На территории Изменений в генеральный план генеральным планом объекты социальной инфраструктуры регионального и федерального значения не планируются. Предусматривается размещение объектов местного значения: спортивно-оздоровительный комплекс и кинотеатр.

- 5. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

- 5.1. Параметры комплексного развития территории

В соответствии со статьей 64 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлены следующие цели комплексного развития территории:

1) обеспечение сбалансированного и устойчивого развития поселений путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строительства;

2) обеспечение достижения показателей, в том числе в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий граждан, в соответствии с указами Президента Российской Федерации, национальными проектами, государственными программами;

3) создание необходимых условий для развития транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, благоустройства территорий поселений, повышения территориальной доступности таких инфраструктур;

4) повышение эффективности использования территорий поселений, в том числе формирование комфортной городской среды, создание мест обслуживания и мест приложения труда;

5) создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования обновления застроенных территорий.

Параметры планируемого градостроительного развития территории в гп. Фёдоровское, применительно к которой вносятся изменения в генеральный план, определены на основании документации по планировке территории, в границах трех земельных участков с кадастровыми номерами 47:26:0108001:139, 47:26:0108001:162, 47:26:0108001:163, общей площадью 96,96 га и с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области.

Адреса земельных участков по сведениям из Единого государственного реестра недвижимости соответственно: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, массив «Фёдоровское», участок Западный, 47, 33/1, 33/2.

Границами планируемой территории являются:

– на севере – участки для застройки блокированными жилыми домами;

– на востоке – улица Шоссейная;

– на юге – участки для индивидуального жилищного строительства и планируемая зона отдыха, досуга, развлечений и туризма;

– на западе – планируемая зона для индивидуального жилищного строительства.

В настоящее время территория Изменений в генеральный план свободна от застройки.

Параметры планируемого градостроительного развития территории:

1. Площадь в границах территории комплексного развития: 96,96 га. В границах красных линий в соответствии с проектом планировки: 71,19 га.

2. Максимально допустимая общая площадь квартир на 1 га территории (плотность жилого фонда брутто): 6 000 м² на 1 га при планируемом населении Фёдоровского городского поселения до 29 000 человек на расчетный срок в соответствии с прогнозом ускоренного роста населения, определенного комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области письмом от 25.07.2024 № Исх-6055/2024.

3. Общая площадь квартир в соответствии с документацией по планировке территории: 273 100 м².

4. Предельные значения показателей этажности жилых зданий: 4 этажа.

5. Планируемая плотность жилого фонда брутто: 3 836 м² на 1 га в соответствии с документацией по планировке территории.

6. Обеспеченность территорией на 1 м² жилищного фонда составит 2,6 м², что соответствует показателям, установленным Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области для населенных пунктов, входящих в зону Б (минимально допустимый уровень обеспеченности территорией для размещения многоквартирной жилой застройки 1,67 м² территории на 1 м² жилищного фонда).

7. Планируемый год ввода в эксплуатацию: 2030.

8. Уровень жилищной обеспеченности на одного жителя для определения обеспеченности объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры: 33 м² на человека в соответствии с документацией по планировке территории на конец периода полного освоения на планируемой территории – до 2030 года.

9. Численность населения (расчетная): 8 275 человек.

- 5.2. Перспективная численность населения

### 5.2.1. Прогноз численности населения

В настоящее время в границах территории Изменений в генеральный план население отсутствует. Согласно параметрам комплексного развития территории планируемое жилищное строительство на территории Изменений в генеральный план – 273 100 м² общей площади квартир с полным освоением до 2030 года и уровнем жилищной обеспеченности к этому сроку – 33 м² общей площади жилья на человека. Численность населения к этому сроку реализации составит – 8 275 человек.

В Генеральном плане численность населения Фёдоровского городского поселения на полное освоение (2035 год) составляет – 36 700 человек. Численность населения территории Изменений в генеральный план учитывается в том числе во всей планируемой численности жителей Фёдоровского городского поселения на расчетный период Генерального плана.

Изменениями в генеральный план предусмотрен прирост населения за счет механического притока населения преимущественно за счет молодых семей и населения трудоспособного возраста. Планируемая возрастная структура населения составит 65 % населения трудоспособного возраста (5 378 человек), 22 % населения младше трудоспособного возраста (1 820 человек) и 13 % населения старше трудоспособного возраста (1 077 человек).

Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области до 2036 года, Фёдоровское городское поселение отнесено к зоне контролируемой урбанизации, в которой предусматривается градостроительное развитие с учетом разнообразных типов жилой, общественно-деловой и промышленной застройки, где планируется размещение крупных логистических комплексов.

### 5.2.2. Экономическая база и места приложения труда

Реализуемые Правительством Ленинградской области меры по обеспечению условий для развития промышленности, в том числе функционирование Центра развития промышленности Ленинградской области, призванного стать «единым окном» в Ленинградской области по оказанию услуг промышленным предприятиям по поиску бизнес-партнеров, расширению рынков сбыта продукции, получению мер государственной поддержки регионального и федерального уровня, развитию экспорта, внедрению новых технологий в промышленное производство, будут способствовать положительной динамике индекса промышленного производства в основных отраслях промышленности и росту численности занятых в Фёдоровском городском поселении.

Увеличение индекса промышленного производства станет возможно за счет реализации проектов промышленных предприятий по выпуску новых видов продукции, включенных в региональный план импортозамещения. Основными направлениями развития импортозамещения в регионе, согласно региональному плану, являются химическая промышленность, деревообработка, автомобилестроение, транспортное машиностроение, пищевая промышленность.

В соответствии с данными утвержденного Прогноза социально-экономического развития Фёдоровского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов на территории поселения количество хозяйствующих субъектов (предприятий, организаций), осуществляющих производственную деятельность в 2022 году было 190 единиц, а к 2026 году планируется увеличение до 278 единиц.

В Фёдоровском городском поселении существует несколько территорий для размещения предприятий 4 и 5 классов опасности:

– индустриальный парк «Фёдоровское», расположенный в деревне Аннолово. Общая площадь территории индустриального парка составляет 121,0 га, в составе которой также размещаются такие крупные предприятия как ООО «ТехноНИКОЛЬ», ООО «Агрисовгаз», ООО «ЛИТУМ», ООО «Гломако», ООО «АТТИКА» и другие;

– производственная зона в гп. Фёдоровское. Основным направлением предприятий в этой зоне является складирование различных материалов, ремонт автотехники, производство негабаритных металлоизделий и строительных материалов, производство бетона и мебели.

Фёдоровское городское поселение занимает одно из лидирующих мест в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области по темпам строительства объектов жилищного и производственного назначения.

В соответствии с вариантом Прогноза социально-экономического развития уже к 2026 году ожидается постепенное увеличение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий. Выполнению прогнозных показателей будут способствовать мероприятия, предусмотренные Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года.

По исходным данным, представленным администрацией Фёдоровского городского поселения, только за 2023 года на предприятиях, расположенных на территории поселения, была представлена 341 вакансия, в центре занятости поставлено на учет 22 человека (ищущих работу). Уровень безработицы за первое полугодие 2023 года составил 0,20 %. Экономически активное население составляет 3 000 человек. Планируемая численность занятого населения в Фёдоровском городском поселении составляет 21 000 человек на расчетный срок.

Задачей Стратегии развития малого и среднего бизнеса и предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года является формирование благоприятных условий развития малых и средних предприятий, которые обеспечат повышение инвестиционной активности, конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства Ленинградской области и привлекательности сектора для занятости населения.

Одним из важных факторов комплексного развития территории является формирование сбалансированной многофункциональной застройки территории, включая создание новых рабочих мест в шаговой доступности, а также обеспечение транспортной доступности рабочих мест в зоне влияния, что позволяет снизить маятниковую миграцию в направлении Санкт-Петербурга.

- 5.3. Объекты социальной инфраструктуры

В настоящее время в границах территории Изменений в генеральный план объекты социальной инфраструктуры отсутствуют.

В связи с внесением изменений в генеральный план Фёдоровского городского поселения, в целях реализации решений о комплексном развитии территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 47:26:0108001 (земельные участки с кадастровыми номерами 47:26:0108001:139, 47:26:0108001:162, 47:26:0108001:163), выполнен расчет параметров развития объектов социальной инфраструктуры на основании показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами регионального и местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов.

При внесении изменений в генеральный план поселения учтен разработанный проект планировки и межевания территории, включая объекты социальной инфраструктуры, и обоснованы предложения по необходимости изменения сведений о планируемых объектах социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения муниципального района.

Обеспеченность населения на планируемой территории объектами социальной инфраструктуры рассчитана на основании действующих нормативных документов: Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области и местные нормативы градостроительного проектирования.

Расчетные параметры развития объектов социальной инфраструктуры для обеспечения планируемого населения в границах территории Изменений в генеральный план представлены в таблице 5.3-1.

Расчет объектов социальной инфраструктуры произведен в соответствии с показателями Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области для зоны Б – умеренной урбанизации, в том числе для объектов здравоохранения зоны А1 – зона контролируемой урбанизации в границах агломерации.

Таблица 5.3-1 – расчёт потребности населения в объектах социальной инфраструктуры в планируемых границах территории Изменений в генеральный план

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1 000 жителей | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Планируемая емкость на 8 275 человек | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты регионального значения |  |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| Поликлиника | объект | 1 объект на 50 000 человек для зоны А1 | не более 60 минут транспортной доступности | – | 1 объект |
|  | посещений в смену |  |  |  | 160 |
| Детская поликлиника | объект | 1 объект на 30 000 детей для зоны А1 | не более 60 минут транспортной доступности | – | 1 объект |
|  | посещений в смену |  |  |  | 160 |
| Объекты местного значения муниципального района |  |  |  |  |  |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | мест | 61 для зоны Б | 500 м | 505 | 520 |
| Общеобразовательные организации | мест | 91 для зоны Б | 500 м | 753 | 825 |
| Организации дополнительного образования | мест | 10 % от общего числа школьников | 1 000 м | 110 | 50 |
| Объекты местного значения поселения |  |  |  |  |  |
| Объекты для работы с детьми и молодежью |  |  |  |  |  |
| Учреждения органов по делам молодежи | м² общей площади | 25 | не нормируется | 207 | 250 во встроенном помещении |
|  | рабочих мест | 2 |  | 17 | 17 |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |
| Дом культуры, досуговые центры | объект | 1 объект на городское поселение с населением от 25 000 до 100 000 человек – 1 объект на 25 000 человек | транспортная доступность – 15 – 30 минут | 1 объект | 1 объект |
|  | посадочных мест | 65 мест |  | 538 | 415 (культурно-досуговый центр с кинозалом на 270 мест) |
| Кинозал | объект | 1 объект на городское поселение независимо от количества жителей |  | 1 объект |  |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| Территории плоскостных спортивных сооружений повседневного обслуживания | м² | 1 250 | 1 500 м | 10 344 | 20 672,5 |
| Спортивные залы | м² общей площади | 220 | 1 500 м | 1 820,5 | 2 900 в спортивно-досуговом центре |
| Бассейны | м² зеркала воды | 18 | 1 500 м | 149 | 620 в спортивно-досуговом центре |
| Торговля и общественное питание, бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |
| Торговые объекты, всего | м² торговой площади | 373 | на территории малоэтажной жилой застройки – 800 м | 30 87 | 13 601 |
| Объекты общественного питания | мест | 40 |  | 331 | 400 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9 |  | 74 | 74 |
| Гостиницы | мест | 6 | не устанавливается | 50 | 190 |
| Аптеки |  |  |  |  |  |
| Аптеки | м² общей площади | 50 | при малоэтажной жилой застройке – 800 м | 414 | 414 |

### 5.3.1. Объекты здравоохранения

В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области в области государственного управления, образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных отношений, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 21.05.2025 № 454, в границах гп. Фёдоровское не предусмотрено размещение объектов здравоохранения регионального значения.

В соответствии с Требованиями к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н, в населенных пунктах с численностью населения от 20 000 до 50 000 человек необходима к размещению поликлиника. Учитывая планируемое количество обслуживаемого населения, расчётная мощность необходимой поликлиники в соответствии с методиками федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации и федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации составляет 380 посещений в смену.

В границах территории Изменений в генеральный план, в соответствии договором о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков от 09.12.2024 № 1, размещается поликлиника на 160 посещений в смену с возможным приданием ей на расчетный срок специализированного профиля.

С учетом соблюдения нормативных требований необходимо предусмотреть дополнительно поликлинику на 220 посещений в смену для взрослых и детей на территории гп. Фёдоровское вне границ Изменений в генеральный план.

Планируемые объекты здравоохранения следует отнести к объектам регионального значения и внести изменения в схему территориального планирования Ленинградской области в области государственного управления, образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных отношений. Планируемая поликлиника в границах территории Изменений в генеральный план отображена на карте местоположения существующих, строящихся и планируемых объектов регионального и местного значения материалы по обоснованию Изменений в генеральный план.

С целью создания комфортной городской среды в соответствии с Изменениями в генеральный план предусмотрено выделение помещений для размещения офиса врача общей практики в границах территории комплексного развития (объект здравоохранения коммерческого типа). С учетом современных тенденций развития сферы услуг на территориях нового жилищного строительства могут также размещаться сетевые медицинские организации и офисы врача общей практики (коммерческие организации), и иные, которые могут оказывать платные медицинские услуги, а также медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования. При этом данные учреждения здравоохранения не являются структурными подразделениями государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету по здравоохранению Ленинградской области.

### 5.3.2. Объекты образования

Дошкольные образовательные организации

Исходя из расчётной потребности населения в дошкольных образовательных организациях (505 мест), в границах территории Изменений в генеральный план размещаются 4 дошкольные образовательные организации по 130 мест каждая. Таким образом, суммарная мощность дошкольных образовательных организаций составит 520 мест. Дошкольные образовательные организации размещены с соблюдением нормативного радиуса пешеходной доступности, который не превышает 500 м.

Общеобразовательные организации

Потребность населения в общеобразовательных организациях составляет 753 места. В соответствии с документацией по планировке территории в границах территории Изменений в генеральный план размещается 1 общеобразовательная организация на 825 мест, с нормативным радиусом доступности 500 м. Для обеспечения потребности населения удаленного квартала № 4 от планируемого месторасположения общеобразовательной организация необходима организация транспортного обслуживания до общеобразовательной организации и обратно. Подвоз обучающихся должен осуществляться специально выделенным транспортом, предназначенным для перевозки детей.

Организацию внешкольного образования планируется разместить вне границ Изменений в генеральный план.

В соответствии со статьей 4 областного закона от 14.12.2011 № 108-оз (с изменениями) объекты в области образования (объекты муниципальных образовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, реализующих основные общеобразовательные программы) являются объектами местного значения муниципального района, подлежащими отображению в схеме территориального планирования муниципального района. Изменениями в генеральный план предлагается внести изменения в Схему территориального планирования Тосненского муниципального района в части включения вышеуказанных объектов образования.

### 5.3.3. Объекты культуры и досуга. Объекты для работы с детьми и молодежью местного значения (учреждения органов по делам молодежи)

На территории Изменений в генеральный план для обеспечения населения в границе территории комплексного развития предусмотрено размещение культурно-досугового объекта общей емкостью не менее 415 мест, встроенно-пристроенного в жилой дом с кинозалом на 270 мест, что соответствуем расчетным параметрам по местным нормативам градостроительного проектирования. Также предлагается разместить в культурно-досуговом центре кружки для организации дополнительного внешкольного образования на 50 мест, покрыв частично потребности планируемого населения в этом виде объектов. Частично потребность в культурно-досуговом учреждении покрываться будет за счет дома культуры вне границ Изменений в генеральный план.

Норматив минимальной доступности населения – транспортная доступность 15 – 30 минут для досугового центра и расстояние в 1 000 м, для организации дополнительного внешкольного образования соблюдается.

Объекты для работы с детьми и молодежью предусмотрено разместить во встроенных помещениях жилых домов общей площадью 250 м².

Норматив максимально допустимого уровня территориальной доступности для организаций культуры и объектов для работы с детьми и молодежью местного значения не установлен.

### 5.3.4. Объекты физической культуры и спорта

В соответствии с областным законом от 14.12.2011 № 108-оз «Об отдельных вопросах осуществления градостроительной деятельности на территории Ленинградской области» (с изменениями) к объектам местного значения поселения, подлежащим отображению в генеральном плане городского поселения, относятся объекты в области физической культуры, школьного спорта и массового спорта, обеспечивающие проведение физкультурно-оздоровительных ли спортивных мероприятий поселения, находящиеся в собственности городского поселения:

а) сооружения открытых или крытых стадионов, арены;

6) многофункциональные спортивные комплексы (физкультурно-оздоровительные комплексы), спортивные залы, комплексы спортивных залов в составе многофункциональных спортивных комплексов, не имеющих плавательных бассейнов и ледовых площадок;

в) ледовые арены, плавательные бассейны (крытые и открытые общего пользования), велотреки, сооружения для стрелковых видов спорта, автодромы, манежи, лыжные базы, лыжные комплексы.

Расчетные показатели для территории Изменений в генеральный план составляют:

– универсальные игровые спортивные площадки (25 на 15 м), малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой-воркаут (8 на 5 м);

– спортивные залы, в том числе в образовательных организациях, расположенных в гп. Фёдоровское (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола – 42 на 25 м и для баскетбола / волейбола 28 на 15 м);

– крытый плавательный бассейн, в том числе в виде многофункционального спортивного сооружения, включающего бассейн (плавательный бассейн – с ванной не менее 25 м и 6 дорожками;

– стадион – одна единица;

– детско-юношеская спортивная школа;

– объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом – не более 20 % от территорий городской и рекреационной инфраструктуры.

Расчетная потребность составляет:

– в открытых спортивных площадках – 10 344 м²;

– в спортивных залах – 1 820,5 м² площади пола;

– в бассейнах – 149 м² зеркала воды.

Изменениями в генеральный план предусматривается размещение следующих плоскостных спортивных сооружений:

– при спортивно-досуговом комплексе стадион общей площадью 5 043,7 м²;

– на территориях общего пользования общей площадью – 5 300,5 м²;

– при общеобразовательной организации общей площадью – комплекс стадиона и универсальных игровых спортивных площадок 10 328,26 м².

Суммарная площадь плоскостных спортивных сооружений в границах территории Изменений в генеральный план округленно составляет 20 672,5 м².

В составе спортивно-досугового объекта предусматривается размещение:

– спортивных залов, общей ориентировочной площадью 2 900 м²;

– бассейна, общей ориентировочной площадью зеркала воды 620 м².

Таким образом, потребность в объектах спорта обеспечивается в полном объеме.

В соответствии с пунктом 3 статьи 5-1 областного закона от 14.12.2011 № 108-оз «Об отдельных вопросах осуществления градостроительной деятельности на территории Ленинградской области» объекты местного значения городского поселения: игровые спортивные площадки и малые спортивные площадки не подлежат отображению в генеральном плане городского поселения.

Рисунок 1 – размещение комплекса открытых игровых спортивных площадок местного значения площадью 5 300,5 м²

Планируется размещение спортивных игровых площадок в зоне озелененных территорий общего пользования не более 20 % от выделенной под эту функцию территории.

В соответствии с требованиями местных нормативов градостроительного проектирования на территории гп. Фёдоровское, с учетом прогнозного населения на расчетный срок необходимо разместить детско-юношескую спортивную школу. На территории Изменений в генеральный план в соответствии с документацией по планировке территории, в границах трех земельных участков с кадастровыми номерами 47:26:0108001:139, 47:26:0108001:162, 47:26:0108001:163, утвержденной распоряжением Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 15.10.2019 № 326, указанный спортивный объект не предусмотрен. Детско-юношескую спортивную школу необходимо разместить вне границ Изменений в генеральный план и внести изменение в схему территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области в части размещения этого объекта.

Размещение объектов спортивной инфраструктуры планируется с учетом нормативной доступности в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

- 5.4. Транспортная инфраструктура

### 5.4.1. Развитие улиц и дорог местного значения

Транспортная связь гп. Фёдоровское и территории Изменений в генеральный план обеспечивается за счет автомобильной дороги регионального значения «Павловск – Косые мосты», а также по автомобильным дорогам местного значения, расположенными северо-восточнее и северо-западнее территории Изменений в Генеральный план.

Автомобильная дорога регионального значения «Павловск – Косые мосты» граничит с территорией Изменений в генеральный план. В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2023 № 341, предусмотрена реконструкция данной автомобильной дороги с назначением объекта: повышение доли автомобильных дорог регионального значения, которые соответствуют нормативным требованиям, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, устранение участков, работающих в режиме перегрузки. Протяженность участка: 0 км – 8,5 км, 8,5 км – 17,3 км, 17,3 км – 27,6 км. Техническая категория: II. Местоположение объекта: Форносовское городское поселение, Лисинское сельское поселение, Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Трассировка улично-дорожной сети выполнена в соответствии с решениями Генерального плана.

Основные транспортные потоки территории Изменений в Генеральный план предусматриваются по улицам в жилой застройке.

В рамках развития автомобильных дорог местного значения Изменениями в генеральный план предлагается строительство улиц в жилой застройке общей протяженностью 7,6 км.

По территориям кварталов движение автомобильного транспорта предлагается осуществлять по внутриквартальным проездам.

### 5.4.2. Развитие транспортного обслуживания территории общественным транспортом

Ближайшие к территории Изменений в Генеральный план остановки общественного транспорта расположены на улице Шоссейная на расстоянии 400 м от неё.

Существующие маршруты муниципального транспорта:

– автобусные маршруты №№ 318а, 493 и 618;

– коммерческий автобусный маршрут № 521.

Учитывая превышение допустимого значения дальности пешеходного перехода до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, которое составляет 500 м, для части территории Изменений в Генеральный план, Изменениями в генеральный план предлагается организовать кольцевой маршрут общественного транспорта. Для обеспечения данного маршрута выполняются следующие требования: проезжая часть с шириной полосы движения 4 м, а также обустройство заездных карманов и монтаж остановочных павильонов.

С учетом предложений Изменений в генеральный план по организации маршрутов общественного транспорта предусматривается организация 6 остановочных пунктов с соблюдением нормативных показателей обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры и фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения с учетом положений социального стандарта транспортного обслуживания населения (распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (в редакции от 08.10.2024).

Все остановочные пункты, которые обслуживаются маршрутами регулярных перевозок, должны отвечать подпунктам 7.3.1 – 7.3.16 ОДМ 218.2.007-2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства».

#### Решения по организации кольцевого автобусного маршрута в границах территории Изменений в генеральный план учтены в проекте планировки территории под комплексную застройку, утвержденном распоряжением Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 15.10.2019 № 326, а также согласованы администрацией Фёдоровского городского поселения (письмо от 03.09.2025 № 01-04-933/2025 представлено в приложении 4 к пояснительной записке Изменений в генеральный план).

Протяженность планируемой автобусной линии в границах территории Изменений в Генеральный план составляет 3,25 км.

Развитие улично-дорожной сети гп. Фёдоровское предполагает проведение ремонтных работ на существующих улицах, устройство тротуаров и освещения.

### 5.4.3. Развитие объектов обслуживания и хранения автотранспорта

Расчет парковочных автомобильных стоянок для жилой застройки выполнен в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, для зоны Б – умеренной урбанизации. Согласно пункту 3.3 обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры принимается 350 индивидуальных легковых автомобилей на 1 000 жителей.

Исходя из прогнозируемой численности населения гп. Фёдоровское: 8 275 человек к 2045 году, количество автомобилей составит 2 896 единиц.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, минимально допустимая обеспеченность населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, для которых устанавливается максимально допустимый уровень территориальной доступности, должна быть не менее 90 % расчетного показателя уровня автомобилизации населения муниципальных образований Ленинградской области, максимально допустимый уровень территориальной доступности автостоянок от места проживания автовладельцев:

– для новых кварталов и микрорайонов – не более 800 м;

– для сложившейся застройки – не более 1 500 м.

Для обеспечения парковочных мест следует предусмотреть:

– строительство общедоступных мест постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, наземных открытых плоскостных автостоянок и приобъектных стоянок у предприятий обслуживания населения;

– хранение личного автотранспорта на приусадебных участках в зоне индивидуальной застройки;

– размещение дополнительных машино-мест на участках с встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения;

– размещение открытых и встроенно-пристроенных автостоянок для временного хранения личного автотранспорта в зонах общественно-деловой и производственной застройки, на территории учреждений и предприятий.

- 5.5. Развитие объектов инженерной инфраструктуры

5.5.1. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение гп. Фёдоровское осуществляется от Ленинградской энергосистемы через электроподстанцию 110/10 кВ «Федоровская» (подстанция 211).

На подстанции 110/10 кВ «Федоровская» (подстанция 211) установлено четыре трансформатора по 25 МВ·А каждый, максимальная мощность , разрешенная для технологического присоединения, отсутствует.

Таблица 5.5.1-1 – перечень действующих линий электропередачи федерального значения напряжением 220 кВ и выше, находящиеся на балансе филиала публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» магистральные электрические сети Северо-Запада

| Наименование | Напряжение, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Длина, км |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Воздушная линия 330 кВ «Гатчинская – Южная» | 330 | 1965 | 37,93 |
| Воздушная линия 330 кВ «Ленинградская – Южная» I цепь | 330 | 1959 | 24,62 |
| Воздушная линия 330 кВ «Ленинградская – Южная» II цепь | 330 | 1959 | 24,47 |

Распределение электроэнергии по поселению осуществляется на напряжении 10/0,4 кВ.

В приложениях 1 и 2 к пояснительной записке Изменений в генеральный план представлены таблицы с перечнями о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам ниже 35 кВ.

Ресурсоснабжающие организации на территории гп. Фёдоровское: филиал публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» «Южные электрические сети» и ООО «Восток».

В настоящее время электроснабжение территории Изменений в генеральный план не производится.

Проектные предложения

Основными направлениями развития электросетевого хозяйства Фёдоровского городского поселения планируются следующие:

– обеспечение технологического присоединения объектов капитального строительства на территории поселения к энергетической системе;

– техническое перевооружение, модернизация, продление срока службы и обеспечение работоспособности электроподстанций и высоковольтных линий;

– расширение применения энергосберегающих технологий, машин и материалов у конечных потребителей электроэнергии, в том числе у сельскохозяйственных предприятий и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

– повышение надежности и качества отпускаемой электроэнергии.

Расчет электрической нагрузки жилой застройки определен по удельным показателям в соответствии с Инструкцией по проектированию городских электрических сетей (РД 34.20.185-94). Расчетная электрическая нагрузка жилых домов приведена к шинам 0,4 кВ. Для многоквартирных жилых домов удельная расчетная электрическая нагрузка принята 21,5 Вт/м².

Таблица 5.5.1-2 – расчетная электрическая нагрузка новой жилой застройки

| Тип застройки | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/м² | Площадь жилых помещений, тысяч м² | Электрическая нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | активная, кВт | полная, кВ·А |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малоэтажный многоквартирный | 21,5 | 273,1 | 5 871,7 | 6 382,2 |

Размещение новых промышленных предприятий не планируется.

Таблица 5.5.1-3 – расчетная электрическая нагрузка планируемых общественных зданий на полное развитие

| Общественные здания | Удельная нагрузка | Количественный показатель | Электрическая нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | активная, кВт | полная, кВ·А |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поликлиника | 0,1 кВт / м² общей площади | 1 472 м² | 147,2 | 160,0 |
| Дошкольные образовательные организации | 0,22 кВт / место | 520 мест | 114,4 | 124,3 |
| Общеобразовательная организация | 0,22 кВт / место | 825 мест | 181,5 | 197,3 |
| Организации дополнительного образования | 0,22 кВт / место | 50 мест | 11,0 | 12,0 |
| Учреждения органов по делам молодежи | 0,045 кВт / м² общей площади | 250 м² | 11,3 | 12,2 |
| Дом культуры, досуговые центры | 0,4 кВт / место | 415 мест | 166,0 | 180,4 |
| Кинозал | 0,12 кВт / место | 270 мест | 32,4 | 35,2 |
| Спортивные залы с бассейном | 0,045 кВт / м² общей площади | 2 900 м² | 130,5 | 141,8 |
| Объекты общественного питания | 0,75 кВт / место | 400 мест | 300,0 | 326,1 |
| Торговые объекты | 0,22 кВт / м² общей площади | 13 601 м² | 2 992,2 | 3 252,4 |
| Гостиницы | 0,4 кВт / место | 190 мест | 76,0 | 82,6 |
| Аптеки | 0,14 кВт / м² общей площади | 414 м² | 58,0 | 63,0 |
| Всего |  |  | 4 209,2 | 4 575,2 |

Полные электрические нагрузки сетей 10 кВ части населенного пункта определяются умножением суммы расчетных нагрузок на коэффициент, учитывающий совмещение максимумов нагрузок (коэффициент участия в максимуме нагрузок). Коэффициент мощности для линий 10 кВ в период максимума нагрузки принимается равным 0,92.

Таблица 5.5.1-4 – полная электрическая нагрузка поселения на шинах 10 кВ  (с учетом прироста нагрузки существующей застройки)

| Объекты электроснабжения | Полная электрическая нагрузка, МВ·А |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Существующая застройка (жилищно-коммунального сектора) с учетом прироста нагрузки на 1 % в год | 0,0 |
| Планируемая жилая застройка | 6,4 |
| Планируемые общественные здания | 4,6 |
| Итого | 11,0 |
| Итого с учетом коэффициента одновременности | 9,9 |

Электрические нагрузки подлежат уточнению при подготовке проектов планировки территории.

Планируемая жилая застройка и планируемые общественные здания могут быть обеспечены электроснабжением от существующего центра питания (подстанция 110/10 кВ «Федоровская» (подстанция 211)). В связи с загруженностью центра питания до 105 % требуется его реконструкция.

Для обеспечения централизованного электроснабжения требуется размещение линий электропередачи 0,4 кВ для обеспечения потребителей на планируемой территории (в генеральном плане не отображаются).

Проектирование распределительных электрических сетей, трансформаторных подстанций, определение их местоположения и характеристик осуществляется при подготовке проектов планировки территорий. Проектируемые электрические сети 10 кВ к трансформаторной подстанции на территориях многоквартирной жилой застройки, электрические сети 0,4 кВ к жилым многоквартирным домам и общественным зданиям выполняются кабельными линиями, прокладываемыми в земляной траншее.

В связи с размещением планируемых объектов электроснабжения населения требуется установление зон с особыми условиями использования территорий: охранные зоны объектов электросетевого хозяйства (размер и режим использования территории в соответствии с Порядком установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями)).

Строительство сети электроснабжения на территории новой жилой застройки гп. Фёдоровское планируется осуществлять за счет внебюджетного финансирования.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры, утвержденная постановлением администрации Фёдоровского городского поселения от 01.12.2017 № 376 , подлежит корректировке в части системы электроснабжения гп. Фёдоровское.

5.5.2. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Газифицированы все населенные пункты. Потребителями природного и сжиженного газа в поселении являются: население, коммунально-бытовые организации и промышленные предприятия, отопительные котельные.

Природный газ поступает в поселение через газораспределительную станцию «Федоровский».

Таблица 5.5.2-1 – информация о проектной производительности и наличии резервов пропускной способности газораспределительной станции «Федоровский»

| Проектная производительность, тысяч м³/ч | Загрузка, тысяч м³/ч | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тысяч м³/ч | Наличие свободной пропускной способности, тысяч м³/ч (%) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7,170 | 26,817 | 10,133 (20) |

Проектные предложения

Данный раздел выполнен с учетом рекомендаций СП 62.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»), СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Основная цель функционирования системы газоснабжения жилищно-коммунального сектора в рамках общей стратегии развития поселения: обеспечение бесперебойного и качественного предоставления услуг.

В связи с тем, что жилые дома планируется оборудовать стационарными электрическими плитами, центральным отоплением и центральным горячим водоснабжением, расчет годового потребления природного газа населением на хозяйственно-бытовые нужды (приготовление пищи и кипячение воды), отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий (энергоноситель для теплоисточников) не требуется.

В учреждениях культурно-бытового обслуживания, детских учреждениях, предприятиях общественного питания, общежитиях приготовление пищи также предусматривается на стационарных электрических плитах.

Расход газа котельной на централизованные системы отопления и горячее водоснабжение рассчитаны на основе теплопотребления, с учетом калорийности газа, установленным ГОСТ 5542-2022 – не ниже 7 600 ккал/м³: 5 119 м³/ч или 44,85 миллионов м³/год.

Систему газоснабжения территории Изменений в генеральный план планируется подключить к централизованной системе газоснабжения гп. Фёдоровское.

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка распределительных газопроводов, устройство газорегуляторного пункта) должно решаться в увязке со сроками строительства новых объектов. Характеристики объектов газоснабжения уточняются при подготовке проекта планировки территории.

В связи с необходимостью подачи газа в котельные требуется строительство распределительных газопроводов протяженностью 4,6 км.

В связи с размещением планируемых объектов газоснабжения населения требуется установление зон с особыми условиями использования территорий: охранные зоны объектов системы газоснабжения (размер и режим использования территории в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878).

### 5.5.3. Теплоснабжение

Существующее положение

В гп. Фёдоровское работает централизованная система теплоснабжения от котельной, которую обслуживает открытое акционерное общество «Тепловые сети» (город Тосно).

Характеристики существующего источника теплоснабжения (котельной):

– установленная мощность – 13,3 Гкал/ч;

– двухбарабанный котёл водотрубный реконструированный;

– вид топлива – природный газ.

Протяженность теплопроводов составляет 4 574,1 м. Теплоснабжением охвачено 10 % жителей гп. Фёдоровское.

Схема теплоснабжения в Фёдоровском городском поселении открытая, двухтрубная. Центральный тепловой пункт отсутствует.

Проектные предложения

Раздел выполнен с учётом рекомендаций СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003), СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (актуализированная версия СНиП 23-01-99*).

Климатические данные:

– расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 26 °С;

– средняя температура за отопительный период – минус 1,8 °С;

– продолжительность отопительного периода – 220 суток.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений, согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Централизованным теплоснабжением обеспечивается вся малоэтажная застройка и общественные здания.

Ожидаемые потребности тепла, подсчитанные по укрупненным показателям, с учетом применения в строительстве конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами и использования энергосберегающих мероприятий, приведены в таблице 5.5.3-1.

Таблица 5.5.3-1 – прогнозируемые потребности тепла для объектов жилищного нового малоэтажного многоквартирного жилого строительства

| Жилищный фонд, тысяч м² | Население, человек | Максимальный тепловой поток, МВт |  |  | Максимальный тепловой поток, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВСср | итого |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 273,1 | 8 275 | 28,4 | 16,8 | 45,2 | 38,9 |

Максимальный тепловой поток подлежит уточнению при подготовке проектов планировки территории.

Отопление и горячее водоснабжение новых зданий и сооружений возможно осуществлять по двум вариантам:

– подключение к системе теплоснабжения гп. Фёдоровское;

– строительство котельных.

Таблица 5.5.3-2 – сравнение вариантов теплоснабжения

| Критерий сравнения | Вариант подключения к системе теплоснабжения гп. Фёдоровское | Вариант строительства котельных (топливо – природный газ) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Требуемая территория для объекта теплоснабжения | не требуется | требуется, зависит от типа и производительности котельной |
| Строительство теплопроводов | ко всем зданиям и сооружениям от каждой котельной и к централизованной системе теплоснабжения гп. Фёдоровское | ко всем зданиям и сооружениям от каждой котельной |
| Строительство и реконструкция объектов, расположенных вне территории Изменений в генеральный план | требуется реконструкция котельной и реконструкция тепловых сетей с переводом на закрытую систему | не требуется |

Рекомендуемый вариант теплоснабжения – строительство трех котельных на территории Изменений в генеральный план.

Таблица 5.5.3-3 – перечень планируемых объектов в области теплоснабжения

| Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид объектов: источники теплоснабжения |  |  |  |
| Назначение объектов: обеспечение централизованного теплоснабжения планируемой жилой и общественно-деловой застройки |  |  |  |
| Источник тепловой энергии | мощность – 16 Гкал/ч | гп. Фёдоровское, зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 100 м |
| Источник тепловой энергии | мощность – 13 Гкал/ч | гп. Фёдоровское, зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 100 м |
| Источник тепловой энергии | мощность – 10 Гкал/ч | гп. Фёдоровское, зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 100 м |
| Теплопровод распределительный (квартальный) | общая протяженность – 5,3 км | гп. Фёдоровское | охранная зона – 3 м |

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Фёдоровского городского поселения, утвержденная постановлением администрации Фёдоровского городского поселения от 01.12.2017 № 376, подлежит корректировке в части системы теплоснабжения гп. Фёдоровское.

### 5.5.4. Водоснабжение

Существующее положение

Основным источником централизованного холодного водоснабжения является водовод, находящийся в собственности государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга». Согласно договору от 05.10.2011 № 35-527870-ЖФ-ВС, муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» гп. Фёдоровское производит покупку воды для обеспечения необходимыми объемами водой питьевого качества. Предприятие осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере водоснабжения водой питьевого качества и водоотведения на территории Фёдоровского городского поселения. Водовод проложен на территории деревни Глинка.

В деревне Глинка функционирует насосная станция. Вода, подающаяся на водомерный узел, поступает в водоводы деревни Глинка и резервуары чистой воды. Из резервуаров чистой воды вода перекачивается насосной станцией в гп. Фёдоровское.

По данным муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» протяженность одиночных водоводов на территории гп. Фёдоровское составляет 7,4 км.

Кроме того, на территории Фёдоровского городского поселения действуют 21 локальный водозабор, построенный с целью питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения различных организаций и частных лиц в соответствии с выданными лицензиями на участки недр местного значения, содержащими месторождения подземных вод и предоставленным по лицензиям на пользование недрами:

– лицензия ЛОД 48321 ВЭ (целевое назначение и виды работ по лицензии – разведка и добыча подземных вод для технического водоснабжения филиала ООО «Завод Техноплекс» города Пушкин), лицензия предоставлена ООО «Завод Техноплекс» (ОГРН 1066230041327, ИНН 6230043899), сроком действия от 22.03.2021 до 01.07.2045 года;

– лицензия ЛОД 48368 ВЭ (целевое назначение и виды работ по лицензии – разведка и добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения производственно-логистического комплекса индустриального парка «Фёдоровское»), лицензия предоставлена товариществу собственников недвижимости «Индустриальный парк «Фёдоровское»» (ОГРН 1194704016540, ИНН 4716046116), сроком действия от 24.06.2021 до 01.10.2038 года;

– лицензия ЛОД 47598 ВР (целевое назначение и виды работ по лицензии – геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод, и их добыча для водоснабжения коттеджного поселка «Мариинская усадьба»), лицензия предоставлена ООО «Би Хай Инвест» (ОГРН 1097847168550, ИНН 7841408898), сроком действия от 04.10.2017 до 01.09.2042 года;

– лицензия ЛОД 47731 ВР (целевое назначение и виды работ по лицензии – геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи для технологического водоснабжения ООО «ОМХ»), лицензия предоставлена ООО «ОМХ» (ОГРН 1144716000021, ИНН 4716038789), сроком действия от 26.04.2018 до 01.05.2043 года;

– лицензия ЛОД 47951 ВЭ (целевое назначение и виды работ по лицензии – добыча подземных вод для технологического обеспечения производственно-складского-комплекса ООО «Гломако»), лицензия предоставлена ООО «Гломако» (ОГРН 1117847324616, ИНН 7810836050), сроком действия от 17.06.2019 до 01.05.2044 года;

– лицензия ЛОД 02407 ВЭ (целевое назначение и виды работ по лицензии – добыча подземных питьевых вод для водоснабжения ООО «Сигнал»), лицензия предоставлена ООО «Сигнал» (ОГРН 1024701894580, ИНН 4716008914), сроком действия от 06.12.2005 до 06.12.2028 года;

– лицензия ЛОД 03741 ВЭ (целевое назначение и виды работ по лицензии – для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения), лицензия предоставлена ООО «УК «Би Хай» (ОГРН 1117847394543, ИНН 7806462211), сроком действия от 27.12.2021 до 07.12.2042 года;

– лицензия ЛОД 48318 ВР (целевое назначение и виды работ по лицензии – геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод, их разведка и добыча для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения коттеджного поселка «Фёдоровская усадьба» и субабонента ООО «Альтера»), лицензия предоставлена ООО «Смарт Девелопмент» (ОГРН 1137847087168, ИНН 7816557261), сроком действия от 22.03.2021 до 01.11.2042 года;

– лицензия ЛОД 48066 ВР (целевое назначение и виды работ по лицензии – геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод, и их добыча для технического водоснабжения производственно-складского комплекса), лицензия предоставлена ООО «Этис-СЗПК» (ОГРН 1127847164939, ИНН 7806474778), сроком действия от 16.01.2020 до 31.12.2044 года;

– лицензия ЛОД 48344 ВЭ (целевое назначение и виды работ по лицензии – разведка и добыча подземных вод для технического водоснабжения модульного центра обработки данных публичного акционерного общества «МТС»), лицензия предоставлена публичному акционерному обществу «МТС» (ОГРН 1027700149124, ИНН 7740000076), сроком действия от 25.05.2021 до 01.04.2046 года;

– лицензия ЛОД 019033 ВР (целевое назначение и виды работ по лицензии – геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод), лицензия предоставлена ООО «Мебельный Цех» (ОГРН 1174704006267, ИНН 4716043281), сроком действия от 30.10.2023 до 26.10.2048 года;

– лицензия ЛОД 008703 ВР (целевое назначение и виды работ по лицензии – геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод), лицензия предоставлена ООО «Понтис» (ОГРН 1127847648697, ИНН 7801590386), сроком действия от 20.10.2022 до 19.10.2047 года;

– лицензия ЛОД 47987 ВР (целевое назначение и виды работ по лицензии – геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод, и их добыча для технического водоснабжения объекта индивидуального предпринимателя Сапельников А.С.) (ОГРНИП 315471500000963, ИНН 440202292000), сроком действия от 24.09.2019 до 01.07.2044 года;

– лицензия ЛОД 48051 ВР (целевое назначение и виды работ по лицензии – геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод, и их добыча для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения производственного цеха «Биотроф-Ф»), лицензия предоставлена ООО «Биотроф-Ф» (ОГРН 1047828000549, ИНН 7817046044), сроком действия от 25.12.2019 до 31.12.2044 года;

– лицензия ЛОД 48476 ВР (целевое назначение и виды работ по лицензии – геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод, их разведка и добыча для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «АкваБир»), лицензия предоставлена ООО «Аквабир» (ОГРН 1214700009347, ИНН 4716048441), сроком действия от 18.11.2021 до 20.10.2046 года;

– лицензия ЛОД 004438 ВР (целевое назначение и виды работ по лицензии – геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод), лицензия предоставлена ООО «Ас-Магистраль-Сервис» (ОГРН 1034701893544, ИНН 4716016672), сроком действия от 20.06.2022 до 17.06.2047 года;

– лицензия ЛОД 48518 ВР (целевое назначение и виды работ по лицензии – геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод, их разведка и добыча для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения магазинов) объекта индивидуального предпринимателя Филюшкиной В.Г. (ОГРНИП 321784700124508, ИНН 781610039963), сроком действия от 28.12.2021 до 25.12.2046 года;

– лицензия ЛОД 48108 ВР (целевое назначение и виды работ по лицензии – геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи для питьевого и хозяйственно-бытового, технического водоснабжения ООО «Ас-Магистраль-Сервис»), лицензия предоставлена ООО «Ас-Магистраль-Сервис» (ОГРН 1034701893544 ИНН 4716016672), сроком действия от 16.04.2020 до 20.03.2045 года;

– лицензия ЛОД 48108 ВР (целевое назначение и виды работ по лицензии – для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения), лицензия предоставлена федеральному государственному бюджетному учреждению «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889, ИНН 7729314745), сроком действия от 20.12.2021 до 20.12.2046 года;

– лицензия ЛОД 03739 ВЭ (целевое назначение и виды работ по лицензии – для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения), лицензия предоставлена федеральному государственному бюджетному учреждению «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889, ИНН 7729314745), сроком действия от 20.12.2021 до 20.12.2046 года;

– лицензия ЛОД 022268 ВР (целевое назначение и виды работ по лицензии – геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод) объекта индивидуального предпринимателя Андреева А.Н. (ОГРНИП 323784700071084, ИНН 290501223177), сроком действия от 11.03.2024 до 07.03.2049 года.

Указанные водозаборные сооружений располагаются вне границ Изменений в генеральный план.

Водоснабжение территории Изменений в генеральный план в настоящее время не осуществляется.

Планируемое положение

Предприятия, предоставляющие услуги по водоснабжению, должны четко формулировать свои обязательства по качеству оказываемых услуг, а именно:

– круглосуточная подача воды;

– нормативное содержание незаменимых компонентов и загрязняющих веществ;

– подача воды в оптимальных объемах.

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования: для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением – 230 литров на человека в сутки. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды, в том числе и потребление горячей воды, на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 50 литров в сутки на одного жителя.

Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Планируемые расходы воды для нужд наружного пожаротушения гп. Фёдоровское составляют 15 л/сут (1 пожар по 15 л/сут).

Таблица 5.5.4-1 – прогнозные расходы воды питьевого качества части гп. Фёдоровское для малоэтажного многоквартирного жилого фонда

| Норма водопотребления, л/сут | Количество жителей, человек | Расходы воды, м³/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на полив | средне суточные | максимально суточные |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 230 | 8 275 | 413,8 | 2 507,3 | 3 259,5 |

Расходы воды питьевого качества подлежат уточнению при подготовке проектов планировки территории.

Расходы воды промышленных и сельскохозяйственных предприятий не учитываются, так как их водоснабжение не планируется осуществлять от муниципальных водопроводов.

Реки, на которых возможно устройство речных водозаборов, на территории Фёдоровского городского поселения отсутствуют. Таким образом, в поселении отсутствует возможность организации водоснабжения за счет использования собственных водозаборов в результате эксплуатации поверхностных вод.

Ресурсы подземных вод на территории поселения изучены плохо, водозаборные скважины работают на неутвержденных запасах и, следовательно, запасы питьевых подземных вод требуется утвердить на настоящий момент.

Организация водоснабжения территории Изменений в генеральный план возможна за счет подключения к сети водоснабжения гп. Фёдоровское.

Схемой водоснабжения и водоотведения на 2017 – 2030 годы планируется организация централизованного водоснабжения гп. Фёдоровское от проектируемого водовода от Невского водовода, диаметр которого составит 1 200 мм.

Система водоснабжения принимается централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.

Таблица 5.5.4-2 – перечень планируемых объектов в области водоснабжения

| Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид объектов: водоводы |  |  |  |
| Назначение объектов: транспортировка и подача воды для обеспечения жилой и общественно-деловой застройки |  |  |  |
| Водопровод | протяженность – 6,5 км | гп. Фёдоровское | не устанавливается |

Системой централизованного водоснабжения на территории Изменений в генеральный план будет охвачены все жители планируемой застройки жилыми домами и объекты социальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры, утвержденная постановлением администрации Фёдоровского городского поселения от 01.12.2017 № 376, а также схема водоснабжения и водоотведения, утвержденная постановлением администрации Фёдоровского городского поселения  18.07.2016 № 194, подлежат корректировке в части системы водоснабжения гп. Фёдоровское.

### 5.5.5. Водоотведение

Существующее положение

Хозяйственно-бытовая канализация отводит стоки с территорий гп. Фёдоровское и деревни Глинка. По самотечным коллекторам отводятся сточные воды от зданий абонентов системы, далее стоки собираются в общий коллектор и поступают на канализационную насосную станцию, расположенную в деревне Глинка.

Все сточные воды, собираемые на территории технологической зоны, поступают на канализационные очистные сооружения государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга», расположенные на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево, где проходят очистку.

Планируемое положение

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы водопотребления, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10 %.

Таблица 5.5.5-1 – прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков части гп. Фёдоровское для малоэтажной многоквартирной жилой застройки

| Норма водоотведения, л/сут | Количество жителей, человек | Расходы воды, м³/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | средне суточные | максимально суточные |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 230 | 8 275 | 2 093,6 | 2 512,3 |

Расходы хозяйственно-бытовых стоков подлежат уточнению при подготовке проектов планировки территории.

Сточные воды от сельскохозяйственных и промышленных предприятий не учитываются, так как не планируется их прием в муниципальную систему водоотведения.

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод на очистку может быть осуществлен по двум вариантам:

– в канализационные очистные сооружения на территории Изменений в генеральный план;

– в централизованную систему водоотведения гп. Фёдоровское.

Таблица 5.5.5-2 – сравнение вариантов организации водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод

| Критерий сравнения | Вариант строительства локальных сооружений | Вариант подключения к централизованной системе водоотведения гп. Фёдоровское |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Участок для строительства канализационных очистных сооружений | требуется | не требуется |
| Организация санитарно-защитной зоны от канализационных очистных сооружений | требуется, 100 м | не требуется |
| Организация выпуска очищенных сточных вод | возможна в реку Ижора в случае получения согласования | не требуется |
| Оформление Решения о предоставлении водного объекта в пользование (согласно статье 11 Водного кодекса Российской Федерации) | требуется | не требуется |
| Эксплуатационные расходы | содержание очистных сооружений и насосных станций (при необходимости), в том числе оплата труда сотрудников и электроэнергии | оплата стоимости приема стоков, содержание насосных станций (при необходимости), в том числе оплата труда сотрудников и электроэнергии |
| Согласование лимита подаваемых стоков | не требуется | требуется |

В связи с изложенным, систему централизованного водоотведения территории Изменений в генеральный план планируется подключить к существующей централизованной системе водоотведения гп. Фёдоровское.

Таблица 5.5.5-3 – перечень планируемых объектов в области водоотведения

| Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид объектов: канализации самотечные |  |  |  |
| Назначение объектов: обеспечение приема и транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |  |
| Канализация самотечная | протяженность – 4,7 км | гп. Фёдоровское | не устанавливается |
| Вид объектов: канализации напорные |  |  |  |
| Назначение объектов: обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |  |
| Канализация напорная | протяженность – 2,0 км | гп. Фёдоровское | не устанавливается |
| Вид объектов: канализационные насосные станции |  |  |  |
| Канализационная насосная станция | производительность – 2 600 м³/сут | гп. Фёдоровское, зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 15 м |

Системой централизованного водоотведения на территории Изменений в генеральный план будет охвачены все жители планируемой застройки жилыми домами и объекты социальной инфраструктуры.

Схема водоснабжения и водоотведения, утвержденная постановлением администрации Фёдоровского городского поселения от 18.07.2016 № 194, предусматривает строительство на территории гп. Фёдоровское самотечных и напорных канализационных коллекторов, канализационных очистных сооружений, расположенных в 2,5 км к востоку от территории Изменений в генеральный план. Проектная мощность канализационных очистных сооружений – 10 000 м³/сут. Сброс очищенных сточных вод планируется осуществлять в реку Ижора.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры, утвержденная постановлением администрации Фёдоровского городского поселения от 01.12.2017 № 376, а также схема водоснабжения и водоотведения, утвержденная постановлением администрации от 18.07.2016 № 194, подлежат корректировке в части системы водоотведения гп. Фёдоровское.

### 5.5.6. Дождевая канализация

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, органами по регулированию и охране водных объектов, охране водных биологических ресурсов. Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

На территории многоквартирной жилой застройки предусмотрены мероприятия по строительству системы дождевой самотечной закрытой канализации с подачей ливневого стока для очистки на очистных сооружениях дождевой канализации.

Планируемый среднегодовой объем поверхностных сточных вод составляет  258 686,9 м³/год.

В южной части территории Изменений в генеральный план планируется строительство насосной станции дождевой канализации и напорного коллектора до планируемого коллектора самотечной закрытой канализации.

Необходимо выполнить проект планировки территории с проектированием сети открытой и закрытой дождевой канализации с учетом действующих нормативных документов.

Очистка дождевого стока планируется на очистных сооружениях дождевой канализации. Выпуск очищенных дождевых вод планируется в реку Ижора.

Таблица 5.5.6-1 – перечень планируемых объектов в области дождевой канализации

| Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид объектов: канализации самотечные |  |  |  |
| Назначение объектов: обеспечение приема и транспортировки дождевых вод |  |  |  |
| Канализация дождевая самотечная закрытая | протяженность – 8,5 км | гп. Фёдоровское | не устанавливается |
| Вид объектов: канализационные насосные станции |  |  |  |
| Назначение объектов: обеспечение транспортировки дождевых вод |  |  |  |
| Насосная станция дождевой канализации | производительность – 30 л/с | гп. Фёдоровское, зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 15 м |
| Вид объектов: канализации напорные |  |  |  |
| Канализация дождевая напорная | протяженность – 0,3 км | гп. Фёдоровское | не устанавливается |
| Вид объектов: канализационные очистные сооружения |  |  |  |
| Очистные сооружения дождевой канализации | производительность – 80 л/с | гп. Фёдоровское, зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 50 м |

Решения Изменений в генеральный план (после утверждения) по размещению дождевой канализации должны найти отражение в схеме водоснабжения и водоотведения Фёдоровского городского поселения.

После утверждения изменений в генеральный план следует внести изменения в программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Фёдоровского городского поселения в части размещения дождевой канализации.

- 5.6. Функциональное зонирование территории

Предлагаемые Изменения в генеральный план влекут изменения функционального зонирования и описания функциональных зон территории гп. Фёдоровское.

Таблица 5.6-1 – описание функциональных зон применительно к территории Изменений в генеральный план

| Наименование | Индекс | Описание |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | Ж2 | зона предназначена для эксплуатации и размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов этажностью до четырех этажей включительно, с включением отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения. Допускается размещение объектов социального, спортивного и культурно-бытового обслуживания населения, стоянок автомобильного транспорта и иных объектов, связанных с проживанием граждан |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | О1 | зона предназначена для эксплуатации и размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения, объектов торговли и общественного питания, объектов коммунально-бытового назначения, с включением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, стоянок автомобильного транспорта, связанных с обслуживанием данной зоны, и организации санитарно-защитных, охранных и иных зон (при необходимости) |
| Зона специализированной общественной застройки | О2 | зона предназначена для эксплуатации и размещения объектов здравоохранения, объектов научных организаций, объектов культуры и искусства, объектов специального назначения, объектов физической культуры и спорта, объектов культовых зданий и сооружений, объектов специализированной общественной застройки иных видов, с включением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, стоянок автомобильного транспорта, связанных с обслуживанием данной зоны, и организации санитарно-защитных, охранных и иных зон (при необходимости) |
| Зона инженерной инфраструктуры | И | зона предназначена для эксплуатации и размещения объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи и так далее, а также организации санитарно-защитных, охранных и иных зон (при необходимости) |
| Зона транспортной инфраструктуры | Т | зона предназначена для эксплуатации и размещения объектов транспортной инфраструктуры, сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, с включением объектов инженерной инфраструктуры, размещения объектов улично-дорожной сети и организации санитарно-защитных, охранных и иных зон (при необходимости) |
| Зона озелененных территорий общего пользования | Р1 | зона предназначена для эксплуатации и размещения объектов озеленения общего пользования: парков, скверов, садов, бульваров, с включением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны |
| Зона озелененных территорий специального назначения | СП1 | зона предназначена для сохранения санитарно-защитных зон, защитно-мелиоративных зон, противопожарных и других зеленых насаждений, без возможности размещения объектов |

Территория Фёдоровского городского поселения входит в Перечень муниципальных образований Ленинградской области, на территории которых проходили боевые действия в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и могут находиться непогребенные останки погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 18.03.2022 № 161. Согласно статье 22 Федерального закона от 12.02.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» перед проведением любых работ на территориях боевых действий, концентрационных лагерей и возможных захоронений жертв массовых репрессий органы местного самоуправления обязаны провести обследование местности в целях выявления возможных неизвестных захоронений.

- 5.7. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Внесение изменений в генеральный план Фёдоровского городского поселения в части объектов местного значения и их параметров, планируемых для размещения в части гп. Фёдоровское в границах функциональных зон застройки малоэтажными жилыми домами и специализированной общественной застройки с целью обеспечения комплексного развития территории, направлено на достижение расчетного уровня обеспеченности населения Фёдоровского городского поселения объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры местного значения и доступности данных объектов для населения в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Развитие комфортной жилой застройки и размещение планируемых объектов местного значения поселения создаст условия для развития комплексного жилищного строительства в гп. Фёдоровское с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Улучшение жилищных условий граждан Ленинградской области, инфраструктурное развитие территорий муниципальных образований Ленинградской области, в том числе в районах массовой жилой застройки, повышение качества и комфорта городской среды на территории Ленинградской области одни из основных приоритетов Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2036 года, утвержденной областным законом от 23.07.2025 № 70-оз.

В Изменениях в генеральный план учтена Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2036 года применительно к муниципальному образованию, в части принципов управления отдельными территориями Ленинградской области и мер региональной пространственной политики, в соответствии с которыми Фёдоровское городское поселение относится к зоне контролируемой урбанизации, где предусмотрено градостроительное развитие с учетом разнообразных типов жилой, общественно-деловой и промышленной застройки, размещение крупных логистических комплексов.

- 5.8. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Территория Изменений в генеральный план расположена вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

При обнаружении объектов культурного или археологического наследия в процессе хозяйственного освоения территории гп. Фёдоровское, в том числе территории Изменений в генеральный план требуется проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка согласно статьям 5.1, 28, 30, 31, 32, 36 и 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пункта 56 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Согласно статье 31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ) историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Требование об установлении зоны охраны объекта культурного наследия к выявленным объектам культурного наследия не предъявляется.

При отсутствии зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются защитные зоны. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах, которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам), запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 м от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 м от внешних границ территории памятника.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 м от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 м от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ регламентированы меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, принимаемые при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, лицо, проводящее указанные работы, обязано незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия определяет меры по обеспечению сохранности указанных объектов, включающие в себя разработку проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ;

Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

- 5.9. Перечень и характеристика земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта и (или) исключаются из границ населенного пункта

Изменениями в генеральный план включение и исключение земельных участков в (из) границы гп. Фёдоровское не предусматривается.

- 5.10. Реализация областных законов Ленинградской области

В Изменениях в генеральный план не предусматривается выделения участков в рамках реализации областных законов от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области» и от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области». В границах территории Изменений в генеральный план утвержден распоряжением Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 15.10.2019 № 326 проект планировки территории и проект межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 4762660108001 (земельные участки с кадастровыми номерами 47:26:0108001:139, 47:26:0108001:162 47:26:0108001:163).

На этапе изменений в генеральный план Фёдоровского городского поселения применительно ко всей территории муниципального образования, предусматривается отвести для этих целей территорию в жилой зоне с учетом возможного роста потребности.

- 5.11. Обеспечение доступности объектов для маломобильных групп населения

В соответствии с СП 140.13330.2012 «Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения» и СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, при проектировании зданий и сооружений в целях решения задач (по размещению) необходим анализ доступности для маломобильных групп населения существующих объектов жилого фонда и социального обслуживания и предложения по новому строительству. В тех случаях, когда в зоне сложившейся застройки возникает необходимость в строительстве новых жилых или общественных зданий, проектные решения таких зданий, и прилегающей к ним территории должны соответствовать нормативным документам в области строительства с соблюдением условий доступности их для маломобильных групп населения.

В соответствии с рекомендациями Изменений в генеральный план – необходимо поэтапно формировать доступную (безбарьерную) среду, предусматривая:

– обеспечение удобных и безопасных пересечений транспортных и пешеходных путей;

– развитие сферы услуг, предоставляемых учреждениями торговли, общественного питания и досуга, ориентированных на удовлетворение потребностей различных групп населения, в том числе инвалидов и других маломобильных групп.

- 5.12. Обеспечение в области массового отдыха жителей поселения

В соответствии с областным законом от 14.12.2011 № 108-оз «Об отдельных вопросах осуществления градостроительной деятельности на территории Ленинградской области» (с изменениями) к объектам местного значения поселения, подлежащим отображению в генеральном плане поселения, относятся объекты в области массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения, находящиеся в собственности (ведении) городского поселения:

а) тематические парки, парки культуры и отдыха;

б) благоустроенные пляжи;

в) скверы, пешеходные зоны.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями) к вопросам местного значения городских поселений относится организация благоустройства территории населенных пунктов, включая озеленение территории. Объекты озеленения общего пользования относятся к элементам благоустройства территории, являются объектами местного значения поселения.

В соответствии с пунктом 2.6.1 местных нормативов градостроительного проектирования установлена нормативная площадь озелененных территорий общего пользования в границах населенных пунктов. Для гп. Фёдоровское данный норматив составляет 8 м² на человека.

В соответствии с генеральным планом установлены функциональные зоны рекреационного назначения: зоны парков и скверов, зоны зеленых насаждений общего пользования, зоны отдыха, досуга, развлечений и туризма, зоны спортивных сооружений общей площадью 881,8 га.

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70 % поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом (СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены рекреационные зоны

В соответствии с пунктом 2.6.3 местных нормативов градостроительного проектирования минимально допустимая обеспеченность населения городских населенных пунктов парками, садами, скверами составляет: для парков – не менее 1 парка на город; для садов и / или скверов – не менее количества, обеспечивающего максимально допустимую доступность садов, скверов.

В соответствии с пунктом 2.6.4 местных нормативов градостроительного проектирования установлена максимально допустимая доступность для парков – не более 20 минут пешеходной или транспортной доступности, для садов – не более 1 200 м, для скверов – не более 500 м.

Сведения о существующих и планируемых территориях озеленения общего пользования вблизи территории в границах внесения изменений приведены на рисунке 2 и в таблице 5.12-1.

Рисунок 2 – сведения о существующих и планируемых территориях озеленения общего пользования в границах Фёдоровского городского поселения

В соответствии с Генеральным планом предусмотрено размещение объектов местного значения поселения: три парка, шесть садов и три сквера.

Таблица 5.12-1 – сведения о территориях озеленения общего пользования

| № | Вид и наименование | Площадь, га | Пешеходная доступность |  | Транспортная доступность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | удаленность , км | время, минут | удаленность, км | время, минут |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующие и планируемые в соответствии с генеральным планом |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сад, окруженный улицей Озерная, в деревне Глинка | 6,10 | 5,7 | 69 | 5,8 | 12 |
| 1.2 | Сквер вдоль улицы Центральная в гп. Фёдоровское | 2,00 | 3,4 | 41 | 3,5 | 8 |
| 1.3 | Сад вдоль улицы Центральная в гп. Фёдоровское | 3,40 | 3,1 | 37 | 3,6 | 8 |
| 1.4 | Сад вдоль Посадского ручья в гп. Фёдоровское | 4,90 | 2,7 | 32 | 3,6 | 11 |
| 1.5 | Парк на улице Центральная в гп. Фёдоровское | 19,00 | 2,4 | 29 | 2,5 | 6 |
| 1.6 | Сквер на улице Шоссейная в гп. Фёдоровское | 2,40 | 2,0 | 24 | 2,0 | 5 |
| 1.7 | Сквер вдоль улицы Вознесенская в гп. Фёдоровское | 1,90 | 1,1 | 13 | 1,0 | 4 |
| 1.8 | Парк в пойме реки Ижора | 61,30 | 1,1 | 13 | 2,0 | 6 |
| 1.9 | Парк в деревне Ладога | 12,80 | 4,4 | 52 | 5,5 | 9 |
| 1.10 | Сад в деревне Ладога | 1,50 | 4,4 | 52 | 5,4 | 8 |
| 1.11 | Сад у улицы Загородная в деревне Аннолово | 9,20 | 4,2 | 51 | 4,2 | 7 |
| 1.12 | Сад в деревне Аннолово | 5,50 | 4,0 | 48 | 4,0 | 7 |
| 2 | Планируемые в соответствии с Изменениями в генеральный планом |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сад | 1,89 | 1,0 | 12 | 1,0 | 5 |
| 2.2 | Сквер | 0,24 | 1,5 | 18 | 1,5 | 7 |

Общая площадь существующих и планируемых территорий озеленения общего пользования в границах Фёдоровского городского поселения составляет 132,13 га. Обеспеченность озелененными территориями общего пользования для населения всего муниципального образования, принятого на расчетный срок генерального плана в 36 700 человек, составляет 36,00 м² на одного человека, что соответствует местным нормативам градостроительного проектирования.

Общая площадь существующих и планируемых в соответствии с генеральным планом территорий озеленения общего пользования в границах гп. Фёдоровское составляет 62,53 га. Для населения гп. Фёдоровское, принятого на расчетный срок генерального плана в 22 600 человек (в том числе территории Изменений в генеральный план с населением 8 275 человек), обеспеченность озелененными территориями общего пользования составляет 22,67 м² на одного человека, что также соответствует местным нормативам градостроительного проектирования.

Таким образом, наличие парков, садов и скверов и планы по организации сквера и сада превышают минимально-допустимую обеспеченность парками жителей гп. Фёдоровское, в том числе для территории в границах внесения изменений. При этом нормативу по доступности для территории в границах внесения изменений соответствуют все парки, сады и скверы гп. Фёдоровское по транспортной доступности, а также планируемый сад – по максимально допустимому расстоянию.

- 6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

- 6.1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

6.1.1. Перечень основных факторов риска и возможных источников возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории Фёдоровского городского поселения и гп. Фёдоровское отсутствуют неблагоприятные природные условия, требующие сложных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Опасные природные процессы и явления, которые могут стать причиной чрезвычайной ситуации природного характера, на территории Фёдоровского городского поселения отсутствуют.

По смежеству с границей гп. Фёдоровское расположен лесной массив, который представляет собой потенциальную угрозу возникновения лесных пожаров, во избежание которых необходим тщательный мониторинг территории.

Также возможны такие явления как: грозы, сильные ветры, сильные морозы (низкие температуры), снегопады, ливневые дожди.

6.1.2. Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии с «Атласом природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций (Северо-Западный федеральный округ)» (под общей редакцией Шойгу С.К., 2010 год), показатели риска природных чрезвычайных ситуаций на территории Фёдоровского городского поселения, следующие:

– степень опасности лесных и торфяных пожаров – средняя;

– частота пожаров – низкая;

– опасные мерзлотные процессы по субъектам – пренебрежимо малый уровень риска по Российской Федерации.

6.1.3. Характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Перечень превентивных мероприятий, проводимых на территории гп. Фёдоровское направленных на защиту от лесных пожаров, включает:

– опашку территории населенных пунктов и объектов экономики;

– создание минерализованных полос;

– пропаганду и агитация среди населения;

– наземное патрулирование пожароопасных мест силами Министерства внутренних дел Российской Федерации и местного населения;

– проведение сходов и бесед с населением по подготовке первичных мер пожарной безопасности;

– ограничение въезда в лес, установка шлагбаумов в пожароопасные периоды.

На случай экстренной эвакуации жителей гп. Фёдоровское, расположенных в непосредственной близости от лесных насаждений, должны быть подготовлены пункты временного размещения (в зданиях местных клубов и общеобразовательных школ).

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах рекомендуется:

– противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

– создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

– мониторинг пожарной опасности в лесах;

– разработка планов тушения лесных пожаров;

– тушение лесных пожаров и прочее.

- 6.2. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Основными источниками техногенной опасности, как правило, являются:

– хозяйственная деятельность человека, направленная на получение энергии, развитие энергетических, промышленных, транспортных и других комплексов;

– объективный рост сложности производства с применением новых технологий, требующих высоких концентраций энергии, опасных для жизни человека веществ и оказывающих ощутимое воздействие на компоненты окружающей среды;

– накопление отходов производства, представляющих угрозу распространения вредных веществ;

– снижение требовательности и эффективности работы надзорных органов и государственных инспекций;

– утраченная надежность производственного оборудования, транспортных средств, несовершенство и устарелость технологий, снижение технологической и трудовой дисциплины;

– опасные природные процессы и явления, способные вызвать аварии и катастрофы на промышленных и других объектах;

– отсутствие или недостаточный уровень предупредительных мероприятий по уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций и снижению риска их возникновения.

Территория Фёдоровского городского поселения, и территория гп. Фёдоровское, в частности, не относятся к территориям, категорированным по гражданской обороне, и не попадает в зону возможных разрушений, зону возможного химического заражения, зону возможного радиоактивного заражения.

Территория Изменений в генеральный план попадает в зону подверженную риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а именно – систем жизнеобеспечения и транспортных коммуникаций, по которым перевозятся опасные грузы (автомобильные дороги местного значения).

Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предусмотрены Генеральным планом.

Настоящие Изменения в генеральный план не требуют дополнительных мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, включающие в себя зону транспортных коммуникаций, по которым перевозятся опасные грузы отображены на карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.12.2016 № 793, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 (с изменениями).

- 7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Таблица 7-1 – технико-экономические показатели планируемого развития территории Изменений в генеральный план

| № п/п | Наименование показателя | Изменения в генеральный план |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах Фёдоровского городского поселения | 5 237,69 га |
|  |  | 100 % |
| 2 | Общая площадь земель в границах гп. Фёдоровское | 1 492,63 га |
|  |  | 28,50 % от общей площади земель в границах муниципального образования |
| 3 | Территория Изменений в генеральный план | 96,97 га |
|  |  | 1,85 % от общей площади земель в границах муниципального образования |
|  |  | 6,50 % от общей площади земель в границах в границах гп. Фёдоровское |
| 4 | Существующие территории в границах территории Изменений в генеральный план |  |
| 4.1 | Незастроенная территория | 1 492,63 га |
|  |  | 100 % от общей площади земель территории Изменений в генеральный план |
| 5 | Функциональные зоны в границах территории Изменений в генеральный план |  |
| 5.1 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2) | 46,50 га |
|  |  | 47,96 % |
| 5.2 | Многофункциональная общественно-деловая зона (О1) | 6,16 га |
|  |  | 6,35 % |
| 5.3 | Зона специализированной общественной застройки (О2) | 10,20 га |
|  |  | 10,52 % |
| 5.4 | Зона инженерной инфраструктуры (И) | 2,68 га |
|  |  | 2,76 % |
| 5.5 | Зона транспортной инфраструктуры (Т) | 21,63 га |
|  |  | 22,31 % |
| 5.6 | Зона озелененных территорий общего пользования (Р1) | 2,13 га |
|  |  | 2,20 % |
| 5.7 | Зона озелененных территорий специального назначения (СП1) | 7,66 га |
|  |  | 7,90 % |
| 6 | Население |  |
| 6.1 | Численность населения на 2035 год (расчетный срок генерального плана) | 36 700 человек |
| 6.2 | Численность населения в границах территории Изменений в генеральный план | 8 275 человек |
| 7 | Жилищный фонд в границах территории Изменений в генеральный план |  |
| 7.1 | Общая площадь квартир малоэтажной многоквартирной застройки | 273,1 тысяч м² общей площади |
| 7.2 | Плотность жилой застройки | 3 836 м² общей площади на га |
| 8 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения в границах территории Изменений в генеральный план |  |
| 8.1 | Общеобразовательная школа | 825 мест |
| 8.2 | Дошкольные образовательные организации | 520 мест |
| 8.3 | Культурно-досуговый центр | 415 мест |
| 8.4 | Объекты для работы с детьми и молодежью местного значения (учреждения органов по делам молодежи) | 250 м² |
| 8.5 | Плоскостные спортивные сооружения | 20 672,5 м² |
| 8.6 | Спортивные залы | 2 900 м² |
| 8.7 | Плавательные бассейны | 620 м² зеркала воды |
| 9 | Инженерная инфраструктура в границах территории Изменений в генеральный план |  |
| 9.1 | Электроснабжение | 9,87 МВ·А |
| 9.2 | Теплоснабжение | 38,91 Гкал/ч |
| 9.3 | Газоснабжение | 44,85 тысяч м³/ч |
| 9.4 | Водоснабжение | 2,51 тысяч м³/сут |
| 9.5 | Водоотведение | 2,34 тысяч м³/сут |

# Приложения к пояснительной записке Изменений в генеральный план

#### Приложение 1 – сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 6 кВ по состоянию на второй квартал 2025 года

| Наименование объекта | Местонахождение | Установленная трансформаторная мощность в трансформаторной подстанции, МВ·А | Нагрузочная способность трансформаторной подстанции, МВ·А | Текущий резерв мощности в трансформаторной подстанции по замерам, МВ·А | Текущий резерв мощности для технологического присоединения, МВ·А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1588 | гп. Фёдоровское, улица Рынделево 2, дом 266 | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 1589 | гп. Фёдоровское, улица Рынделево 2, дом 266 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| 4071 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4072 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 40743 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4074 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4075 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4076 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4077 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4078 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4079 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4080 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4081 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4082 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4083 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4084 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4085 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4144 | гп. Фёдоровское, Большая улица | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4158 | гп. Фёдоровское | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,05 |
| 4363 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4559 | гп. Фёдоровское | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 4749 | территория дачного некоммерческого партнёрства «Фёдоровское», массив Фёдоровское | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |

#### Приложение 2 – сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 10 кВ по состоянию на второй квартал 2025 года

| Наименование объекта | Местонахождение | Установленная трансформаторная мощность в трансформаторной подстанции, МВ·А | Нагрузочная способность трансформаторной подстанции, МВ·А | Текущий резерв мощности в трансформаторной подстанции по замерам, МВ·А | Текущий резерв мощности для технологического присоединения, МВ·А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1057 | акционерное общество закрытого типа «Фёдоровское» | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 1058 | акционерное общество закрытого типа «Фёдоровское» | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1098 | гп. Фёдоровское | 0,34 | 0,34 | 0,07 | 0,07 |
| 1104 | гп. Фёдоровское | 0,40 | 0,40 | 0,09 | 0,09 |
| 1194 | акционерное общество закрытого типа «Фёдоровское» | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,07 |
| 1218 | акционерное общество закрытого типа «Фёдоровское» | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1351 | акционерное общество закрытого типа «Фёдоровское» | 0,80 | 0,40 | 0,24 | 0,24 |
| 1353 | акционерное общество закрытого типа «Фёдоровское» | 0,80 | 0,40 | 0,13 | 012 |
| 1364 | акционерное общество закрытого типа «Фёдоровское» | 0 40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 1365 | акционерное общество закрытого типа «Фёдоровское» | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 1379 | гп. Фёдоровское | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 1385 | массив «Фёдоровское» | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1387 | гп. Фёдоровское | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 1388 | гп. Фёдоровское | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 1392 | гп. Фёдоровское | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 1461 | гп. Фёдоровское | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 1506 | гп. Фёдоровское | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 1514 | гп. Фёдоровское, массив «Фёдоровское» | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 1515 | гп. Фёдоровское | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1516 | массив «Фёдоровское», участок «Центральный», 20, 21-2/А | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 1518 | гп. Фёдоровское | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1519 | гп. Фёдоровское | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 1576 | гп. Фёдоровское | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| 1581 | гп. Фёдоровское | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1582 | гп. Фёдоровское, массив «Фёдоровское», участок «Центральный» | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| 1590 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1591 | гп. Фёдоровское | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 1612 | массив «Фёдоровский» | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| 1613 | массив «Фёдоровский» | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| 1614 | массив «Фёдоровский» | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 1616 | массив «Фёдоровское» | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 1618 | массив «Фёдоровское» | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 1620 | массив «Фёдоровское», участок «Восточный» | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1621 | массив «Фёдоровское» | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 1622 | массив «Фёдоровское» | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 1623 | массив «Фёдоровское», участок «Центральный» | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
| 1635 | гп. Фёдоровское, участок «Ижорец», 77, 79, 80/11 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
| 1638 | гп. Фёдоровское | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 1643 | гп. Фёдоровское, участок «Фёдоровское», 1/1/1/1 | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1644 | гп. Фёдоровское, участок «Фёдоровское», 1/1/1/1 | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1645 | гп. Фёдоровское, участок «Фёдоровское», 1/1/1/1 | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1646 | гп. Фёдоровское, участок «Фёдоровское», 1/1/1/1 | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1647 | гп. Фёдоровское, участок «Фёдоровское», 1/1/1/1 | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1648 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1651 | гп. Фёдоровское, участок «Восточный», 43/44 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| 1652 | гп. Фёдоровское, участок «Восточный», 43/44 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| 1659 | гп. Фёдоровское, участок «Ижорец», 81/6.2 | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 1663 | гп. Фёдоровское | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1676 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1677 | гп. Фёдоровское, участок «Восточный» | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| 1678 | гп. Фёдоровское, дачное некоммерческое партнерство «Пушкинское» | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 1680 | гп. Фёдоровское, дачное некоммерческое партнерство «Пушкинское» | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 1681 | гп. Фёдоровское | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 1685 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 1686 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1687 | гп. Фёдоровское | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| 1688 | гп. Фёдоровское | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 1689 | гп. Фёдоровское | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 1691 | гп. Фёдоровское, участок «Центральный», 21 | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 1692 | массив «Фёдоровское», участок «Восточный», 43/44-1/2 | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 1696 | гп. Фёдоровское | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 1703 | гп. Фёдоровское | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| 1704 | гп. Фёдоровское | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
| 1711 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1712 | гп. Фёдоровское | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 1713 | гп. Фёдоровское | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 1714 | гп. Фёдоровское | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| 1715 | гп. Фёдоровское | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 1716 | гп. Фёдоровское | 0,10 | 0,10 | 0,03 | 0,03 |
| 1719 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,05 | 0,05 |
| 1720 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1722 | гп. Фёдоровское, участок «Восточный», 35-2/3 | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1729 | массив «Фёдоровское», участок «Восточный», 45 | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1730 | массив «Фёдоровское», участок «Восточный», 45 | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1735 | гп. Фёдоровское | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| 1740 | гп. Фёдоровское | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| 1742 | гп. Фёдоровское, участок «Восточный», 43/44-1/2 | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 1743 | гп. Фёдоровское, участок «Ижорец», 84/1 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| 1744 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1746 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| 1747 | гп. Фёдоровское | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| 1748 | гп. Фёдоровское | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
| 1758 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1759 | гп. Фёдоровское | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
| 1760 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1761 | гп. Фёдоровское | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 1762 | гп. Фёдоровское | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 1763 | гп. Фёдоровское | 0,40 | 0,40 | 0,05 | 0,05 |
| 1769 | гп. Фёдоровское | 0,40 | 0,40 | 0,06 | 0,06 |
| 1771 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1775 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1777 | массив «Фёдоровское» | 0,25 | 0,25 | 0,10 | 0,10 |
| 1778 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,01 | 0,01 |
| 1788 | массив «Фёдоровское» | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 1791 | массив «Фёдоровское», участок «Восточный», (35)-2/1 | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1792 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1795 | массив «Фёдоровское» | 0,40 | 0,40 | 0,08 | 0,08 |
| 1796 | гп. Фёдоровское, массив «Фёдоровское», 181, 182, 183, 184, 187 | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1797 | массив «Фёдоровское» | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1695 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1799 | гп. Фёдоровское, участок «Восточный» | 0,40 | 0,40 | 0,09 | 0,09 |
| 1800 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,04 | 0,03 |
| 1801 | участок «Грачевка» | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1802 | Фёдоровское городское поселение, дом товарищества собственников недвижимости «Славянка» | 0,40 | 0,40 | 0,08 | 0,07 |
| 1811 | массив «Фёдоровское» | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 1815 | массив «Фёдоровское» | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 1816 | гп. Фёдоровское | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 1822 | массив «Фёдоровский», участок «Восточный» | 0,40 | 0,40 | 0,04 | 0,04 |
| 1824 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 1825 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 1826 | массив «Фёдоровское» | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1832 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,05 | 0,05 |
| 1833 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1834 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,04 | 0,03 |
| 1851 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 1864 | гп. Фёдоровское | 0,40 | 0,40 | 0,07 | 0,07 |
| 1869 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1870 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 1871 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| 1872 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,08 | 0,08 |
| 1873 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1874 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1875 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1876 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1877 | Фёдоровское городское поселение | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
| 1878 | Фёдоровское городское поселение | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| 1879 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,08 | 0,08 |
| 1882 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,05 | 0,05 |
| 1883 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,03 |
| 1892 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1893 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,03 |
| 1897 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1898 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1903 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1905 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,10 |
| 1906 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,12 |
| 1764 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1917 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1918 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1919 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1920 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1921 | массив «Фёдоровское» | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1933 | массив «Фёдоровское» | 0,25 | 0,25 | 0,04 | 0,04 |
| 1934 | массив «Фёдоровское» | 0,63 | 0,63 | 0,03 | 0,03 |
| 1940 | массив «Фёдоровское» | 0,40 | 0,40 | 0,07 | 0,07 |
| 1945 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1966 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,08 | 0,08 |
| 1976 | Фёдоровское городское поселение | 1,26 | 0,63 | 0,12 | 0,12 |
| 4008 | массив «Фёдоровское» | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| 4017 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 4020 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,01 | 0,01 |
| 4022 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,01 | 0,01 |
| 4031 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4032 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,05 | 0,05 |
| 4038 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4045 | участок «Ижорец» | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 4054 | массив «Фёдоровское» | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4109 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| 4111 | массив «Фёдоровское» | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4120 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4152 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4150 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4142 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4066 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 4067 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 4064 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 4065 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 4211 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 4091 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 4028 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4034 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4042 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 4172 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4177 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4227 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4000 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 4068 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 4200 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 4217 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,03 | 0,03 |
| 4231 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 1698 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,05 | 0,00 |
| 4007 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,05 | 0,05 |
| 4029 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,03 | 0,03 |
| 4070 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,03 | 0,03 |
| 4094 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,05 | 0,05 |
| 4122 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4123 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4151 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4165 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4174 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4180 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,03 | 0,03 |
| 4188 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4189 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4192 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4201 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4220 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4266 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4273 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4195 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,05 | 0,05 |
| 4233 | Фёдоровское городское поселение | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4216 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4199 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4171 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4237 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4159 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 4257 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4173 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4121 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4267 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4280 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,04 | 0,04 |
| 1734 | массив «Фёдоровское» | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 4240 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4053 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4271 | массив «Фёдоровское» | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1790 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,04 | 0,04 |
| 4281 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1813 | Фёдоровское городское поселение | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 1814 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 4256 | Фёдоровское городское поселение | 0,255 | 0,25 | 0,02 | 0,02 |
| 4242 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4043 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,08 | 0,08 |
| 4289 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4275 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4305 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4261 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4315 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4241 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1972 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1975 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4236 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4353 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4347 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4249 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4250 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4251 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4252 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4253 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4349 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4322 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4350 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4331 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4362 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4345 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4367 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4332 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4287 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4352 | гп. Федоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4338 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,08 | 0,08 |
| 4339 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,08 | 0,08 |
| 4377 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4357 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4388 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4383 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4288 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4385 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4415 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4413 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4417 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4412 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4376 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4321 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4355 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4386 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4298 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,03 | 0,03 |
| 4300 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,08 | 0,08 |
| 4369 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4255 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,03 | 0,03 |
| 4294 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4405 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4437 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,05 | 0,05 |
| 4314 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4404 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4382 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4402 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4403 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,05 | 0,05 |
| 1694 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,05 | 0,05 |
| 4406 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4295 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4359 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4329 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4429 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,05 | 0,05 |
| 4450 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4414 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4475 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 4471 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4449 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,05 | 0,05 |
| 4337 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,05 | 0,05 |
| 4348 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4404 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4463 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,05 | 0,05 |
| 4473 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4448 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4474 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4469 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4304 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 4420 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 4419 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 1938 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,13 | 0,13 |
| 4431 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4422 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,02 |
| 1915 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4428 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| 4447 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| 4427 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,02 |
| 4433 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| 4426 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,02 |
| 4482 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4528 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4356 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1963 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,02 |
| 4523 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4452 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4424 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4478 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| 4296 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,04 | 0,04 |
| 4454 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 4530 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 4476 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 4499 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 4509 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4484 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,02 |
| 4512 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4526 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4513 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4510 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4487 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4416 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4515 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4511 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4527 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4522 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4503 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 4430 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 4611 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4516 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4498 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 4549 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4442 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4514 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4505 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 4613 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4506 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 4488 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 4440 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4485 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4610 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4502 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 4582 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4580 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4486 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,02 |
| 4483 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,02 |
| 4531 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4583 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4519 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4494 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4579 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4395 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4529 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4467 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 4608 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4661 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 1700 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,03 | 0,03 |
| 4224 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 4396 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4623 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4538 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4491 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,02 |
| 4617 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4507 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4570 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4573 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4609 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4567 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
|  | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4560 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4572 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4555 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4577 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4618 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4556 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4612 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4703 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4694 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4687 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4621 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1522 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4558 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4470 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4688 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4691 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4389 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4423 | Фёдоровское городское поселение | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4548 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4667 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4721 | Фёдоровское городское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4584 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4714 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4732 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4738 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4697 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4686 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4734 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4755 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4702 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4742 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4716 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4712 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4741 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4664 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4673 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4710 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4775 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4796 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4698 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4785 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4745 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4744 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4780 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4781 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4670 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4666 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4717 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4675 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4786 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4803 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4805 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4751 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4752 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4563 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4565 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4561 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4576 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4554 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4564 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4844 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4843 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4379 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4804 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4776 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4733 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1891 | гп. Фёдоровское | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4778 | гп. Фёдоровское | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4372 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4779 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4806 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4808 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4812 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4639 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4373 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4569 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4810 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4575 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4557 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4650 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4541 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4707 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4568 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4479 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4069 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1840 | Фёдоровское городское поселение | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4895 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4799 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4719 | Фёдоровское городское поселение | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4918 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4924 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4504 | гп. Фёдоровское | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4701 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 1979 | гп. Фёдоровское | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 | гп. Фёдоровское | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 | гп. Фёдоровское | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4333 | гп. Фёдоровское | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4358 | гп. Фёдоровское | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4218 | гп. Фёдоровское | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4951 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4952 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4953 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4954 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4955 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4956 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4957 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4958 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4959 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4960 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4961 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4962 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4963 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4964 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4965 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4966 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4672 | гп. Фёдоровское | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4534 | гп. Фёдоровское | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4892 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4259 | гп. Фёдоровское | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4753 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4704 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4875 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4689 | Фёдоровское городское поселение | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4009 | гп. Фёдоровское | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4615 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4532 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4881 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8081 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8001 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4879 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8079 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4916 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8000 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8023 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4894 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4725 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4917 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8078 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8003 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4893 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8004 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8080 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8005 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8006 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8007 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4914 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4757 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8008 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8009 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8010 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8011 | гп. Фёдоровское | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4024 | гп. Фёдоровское | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1639 | гп. Фёдоровское | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1977 | гп. Фёдоровское | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4276 | гп. Фёдоровское | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4705 | гп. Фёдоровское | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |

#### Приложение 3 – письмо Министерства энергетики Российской Федерации от 29.04.2025 № ПГ-2418

#### Приложение 4 – письмо администрации Фёдоровского городского поселения от 03.09.2025 № 01-04-933/2025

наименования объектов в таблице 2.1-1 приводятся в соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта).

здесь и далее в таблицах к планируемым объектам федерального значения сведения о местоположении объектов приводятся в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации. Требуется актуализация сведений в первоисточнике в отношении наименований муниципальных образований Ленинградской области.

в соответствии с областным законом от 02.05.2024 № 50-оз Гатчинский муниципальный район и все поселения, входящие в его состав, утратили свой статус в связи с созданием Гатчинского муниципального округа.

письмо представлено в приложении 3 к пояснительной записке Изменений в генеральный план.

здесь и далее в разделе 2.2 наименование и местоположение приведено в соответствии со схемами территориального планирования Ленинградской области. Требуется актуализация сведений в первоисточнике в отношении наименования Фёдоровского городского поселения.

здесь и далее в разделе 2.3 наименование и местоположение приведено в соответствии со схемой территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденной решением Совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.06.2011 № 104. Требуется актуализация сведений в первоисточнике в отношении наименования Фёдоровского городского поселения.

актуализированные сведения об адресе (местонахождении) объекта культурного наследия, рекомендованные к отображению письмом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 21.03.2012 № 08-145/12-0 – Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области, городской поселок Фёдоровское, улица Шоссейная, участок 7В.

при общеобразовательной организации планируются открытые спортивные площадки общей площадью 10 328,26 м², планируемые для использования в открытой сети для всего населения во внеурочное время.

планируются коммерческие помещения для размещения магазинов в соответствии с документацией по планировке территории.

параметры размещаемых гостиниц указаны в соответствии с документацией по планировке территории.

информация представлена на официальном сайте публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» по электронной ссылке: https://rosseti-lenenergo.ru/upload/_standart/4007/2024/Резервы%20мощности%201%20квартал%202023%20ЛО.pdf.

полная электрическая нагрузка определена с учетом коэффициента мощности равным 0,92, приведенном в соответствии с Инструкцией по проектированию городских электрических сетей (РД 34.20.185-94), пункт 2.4.1.

здесь и далее при упоминании программ комплексного развития поселения, в правовом акте не корректно приведено наименование муниципального образования. Корректное наименование в соответствие с законодательством Российской Федерации – Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области (Государственный каталог географических названий, областные законы от 05.06.2017 № 30-оз «Об административно-территориальных преобразованиях в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области в связи с изменением категории населенного пункта Фёдоровское» и от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» (с изменениями)).

информация представлена на официальном сайте ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» по электронной ссылке: https://spb-tr.gazprom.ru/about/informatsiya/informatsii-o-zagruzke-gazorasp/.

средний показатель горячего водоснабжения.

характеристика объекта уточняется в составе документации по планировке территории и (или) проектной документации. Размещение планируемых объектов местного значения поселения может быть реализовано в несколько этапов с учётом очередей застройки территории комплексного развития.

режим использования территории охранной зоны тепловых сетей следует осуществлять согласно Типовым правилам охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденным приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197.

характеристика объекта уточняется в составе документации по планировке территории и (или) проектной документации. Размещение планируемых объектов местного значения поселения может быть реализовано в несколько этапов с учётом очередей застройки территории комплексного развития.

здесь и далее для схемы водоснабжения и водоотведения, в правовом акте наименование муниципального образования приведено в соответствии с законодательством, действующим до введения в действие областного закона от 05.06.2017 № 30-оз «Об административно-территориальных преобразованиях в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области в связи с изменением категории населенного пункта Фёдоровское», в котором муниципальному образованию присвоен статус городского поселения.

характеристика объекта уточняется в составе документации по планировке территории и (или) проектной документации. Размещение планируемых объектов местного значения поселения может быть реализовано в несколько этапов с учётом очередей застройки территории комплексного развития.

здесь и далее в разделе 5.4.6 – режим использования территории санитарно-защитных зоны следует осуществлять в соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – размер санитарно-защитной зоны может уточняться на основании проекта санитарно-защитной зоны.

по материалам документации по планировке территории, утвержденной распоряжением Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 15.10.2019 № 326.

характеристика объекта уточняется в составе документации по планировке территории и (или) проектной документации. Размещение планируемых объектов местного значения поселения может быть реализовано в несколько этапов с учётом очередей застройки территории комплексного развития.

соответствует рисунку 2.

расстояние до объекта озеленения общего пользования от самой удаленной точки территории в границах внесения изменений по улицам или автомобильным дорогам.

по материалам генерального плана поселения.

здесь и далее для пункта 5 – от общей площади земель в границах территории Изменений в генеральный план.